ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением _Витебское республиканское унитарное предприятие_________

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя,

______электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго»)__________________ _

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

филиал «Полоцкая ТЭЦ»  211406,  г. Полоцк, ул. Я. Купалы, 13_____________________

(место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на  _10_ лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | г. Витебск, ул. Правды,30,210029 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя РУП «Витебскэнерго» Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя филиала «Полоцкая ТЭЦ» | Лузин Михаил Владимирович Худобкин Александр Анатольевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя Телефон, факс руководителя РУП «Витебскэнерго» Телефон, факс руководителя филиала «Полоцкая ТЭЦ» | (212) 47 01 50, факс 49 23 59 (214) 41 48 50, факс 42 22 24 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | (214) 41 48 59, факс 42 22 24 pst@pst.vitebsk.energo.net |
| 5 | Вид деятельности по ОКЭД | 35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды |
| 6 | Учетный номер плательщика | 300000252 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30.12.1996г. № 300000252 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | РУП «Витебскэнерго» - 18 филиалов, из них филиал «Полоцкая ТЭЦ» и районная котельная «Ксты» |
| 9 | Количество работающего персонала | РУП «Витебскэнерго» - 10 417 человек, из них филиал «Полоцкая ТЭЦ» 313 человек |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения __ - _ водоотведения __ - _ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Центральная химическая лаборатория филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». Аттестат аккредитации №BY/112 2.2441 от 29.11.2002г., срок действия до 16 апреля 2022 г. |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды РУП «Витебскэнерго» Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды филиала «Полоцкая ТЭЦ» | Петренко Любовь Сергеевна Шемет Наталья Казимировна |
| 13 | Телефон, факс | тел. (212) тел. (214) 41 48 99 |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, имеющих определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающие наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки(обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Филиал «Полоцкая ТЭЦ» | 35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование | г. Полоцк, ул. Я.Купалы, 13 | 6,5329 | Электрическая мощность – 7,7 МВт. Тепловая мощность – 280,5 МВт |
| 2. | Районная котельная «Ксты» | 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование | г. Полоцк, ул. Строительная, 28 | 6,2141 | Тепловая мощность – 414,1 МВт |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадок согласно картам-схемам на 2 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 1 | Производство электроэнер-гии тепловыми электростан-циями (млн.кВт.ч) ПТЭЦ | 47,637 | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) |
| 2 | Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды (тыс.Гкал/год) ПТЭЦ | 179,816 | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) |
| 3 | Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды (тыс.Гкал/год) РК «КСТЫ» | 238,769 | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименова-ние технологи-ческого процесса (цикла, производ-ственной операции) | Краткое описание технического процесса 9цикла, производственной операции) | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основной вид топлива – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервный вид топлива – топочный мазут. Топочный мазут марки М – 100. В годовом разрезе доля мазута невелика и в среднем не превышает 1%. Поставка мазута организуется посредством железнодорожного транспорта. Слив мазута происходит на однопутной эстакаде слива, состоящей из лотков и ж/д цистерн. Используемый фронт слива - 50 м. На Полоцкой ТЭЦ под слив 1цистерна, на РК «Ксты» под слив 4 цистерны. Для хранения мазута на Полоцкой ТЭЦ имеется 3 емкости по 1000 м3 и 1 емкость на 2000 м3. На районной котельной «Ксты» для хранения мазута имеется 2 емкости по 3000 м3 и 2 емкости по 1000 м3. Перед подачей топливо предварительно подогревается. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | #### Основным видом топлива является природный газ, резервным - топочный мазут. На Полоцкой ТЭЦ установлено 2 энергетических котла типа ТП-30/39; #### 2 водогрейных котла ПТВМ-50 и 1водогрейный котел КВГМ-100. Все котлы переведены на основной вид топлива природный газ. На РК «Ксты» установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-100 и 2 паровых котла ГМ-50/14. Номинальная производительность котлов ТП 30/39 ст.№1,2 – по 30 т/ч; котлов ПТВМ 50 ст.№3,4 – по 50 т/ч; котла КВГМ 100 ст.№5 – 100 т/ч. Количество горелок на котлах: ТП 30/39 ст.№1,2 – по 2 штуки; на котлах ПТВМ 50 ст.№3,4 – по 12 штук; на котле КВГМ 100 ст.№5 – 3штуки. #### На РК «Ксты» установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-100 и 2 паровых котла ГМ-50/14. Номинальная производительность котлов КВГМ 100 ст.№1,2,3 – по 100 т/ч; котлов ГМ 50 ст.№4,5 – по 50 т/ч. #### Количество горелок на котлах: КВГМ-100 ст.№1,2,3 – по 3 штуки; на котлах ГМ 50 ст.№4,5 – по 4 штуки. Мазут используется только при отключении подачи газа с необходимостью сохранить максимальную нагрузку. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. | IntegratedPollutionPreventionandControl. ReferenceDocumentonBestAvailableTechniquesforLargeCombustionPlants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществле-ния реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжи-гания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокраще-ние выбро-сов в атмо-сферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокраще-ние выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц на Полоцкой ТЭЦ отсутствуют для основного производства и характер-ны только для объектов вспомогательного производства. На Полоцкой ТЭЦ установлены 2 газоочистные установки (ГОУ). Одна установка циклон ЦН-15-800 подключена к станкам в деревообрабатывающей мастерской, обеспечивающая улавливание древесной пыли. Вторая ГОУ циклон ЦН-15-600 подключена к пылящему металлообрабатывающему станку в мехмастерской, обеспечивающая улавливание пыли неорганической, (содержание SiO2 менее 70%). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составляют обычно значительно меньше 5 мг/Нм3 без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливоиспользу-ющих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предвари-тельной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокра-щение выбросов окислов азота | На Полоцкой ТЭЦ на паровых котлах ТП-30/39 ст.№ 1,2 применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота – на котлах смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподго-товка | На Полоцкой ТЭЦ на водоподготовку подается вода из р.Полота подогретая до температуры 27-300С, а также часть воды с очистных сооружений химцеха. Для питания энергетических котлов речная вода подвергается известкованию с коагуляцией сернокислым железом в осветлителях (2 шт. производительностью 100м3/ч) с последующим умягчением на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени. Фильтрующий материал механических фильтров – антрацит, Na-катионитовых фильтров I-ой ступени – катионит КУ-2-8, II-ой ступени–КУ-2-8. Предварительная очистка исходной воды осуществляется в осветлителе с помощью реагентов: извести, коагулянта и флокулянта. Известковано-коагулированная вода подается в баки и далее насосом на механические фильтры для осветления. Затем вода поступает на Na-катионитовые фильтраы I ступени для умягчения. Для подпитки теплосети из баков ХВО химочищенная вода подается в деаэратор №1. Для подпитки паровых котлов химочищенная вода подается для дополнительной очистки на Na-катионитовые фильтры II ступени и далее в деаэратор №2. Регенерационный раствор соли (8-12%) готовится в баке-мернике раствора соли. Воды отмывки после регенерации фильтров до жесткости 1500 мкг-экв/кг собираются в резервуар засоленных стоков и насосом перекачиваются в хозфекальную канализацию. Дальнейшая отмывка до жесткости 200 мкг-экв/кг производится на бак взрыхления Na-катионитовых фильтров. Локальные очистные сооружения предназначены для очистки замасленных и замазученных сточных вод, а также промливневых стоков с площадки ТЭЦ. Очищенные воды направляются в напорную линию насосов сырой воды для повторного использования в схеме водоподготовки и частично в бак промывочной воды фильтров очистных сооружений. Уловленные нефтепродукты собираются в емкость и затем подаются на мазутное хозяйство. Осадок из осветлителей через бак осадка направляется на пруд сбора продувочных вод осветлителей, затем на хранение на шламоотвал Новополоцкой ТЭЦ. Источником технического водоснабжения котельной является ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Очистные сооружения предусматривают механическую и химическую очистку по трехступенчатой схеме: - первая ступень-нефтеловушка, предназначенная для удаления из сточных вод взвешенных веществ и неэмульгированных нефтепродуктов; -вторая ступень – флотация стоков для очистки неэмульгированных нефтепродуктов; - третья ступень – фильтрация на механических фильтрах. Приготовление химически очищенной воды для восполнения внутрикотельных потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения, невозврата конденсата от потребителей осуществляется на водоподготовительной установке. Процесс приготовления химочищенной воды включает предварительную фильтрацию на механических фильтрах и двухступенчатое Na-катионирование. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производ-ство пара и тепла | Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю со 100%-ным невозвратом конденсата. Вода из р. Полота после водоподготовки подается в котлотурбинный цех на конденсаторы турбин, где конденсирует пар и за счет этого сама частично подогревается, затем насосами, установленными в турбинном цеху, подается на схему подпитки теплосети, проходя через теплообменники КЦ и нагреваясь при этом до температуры 33±1ºС. После этого вода поставляется потребителям через распределительную тепловую сеть. На РК «Ксты» работа паровых котлов направлена на обеспечение паром технологических процессов производства ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В работе постоянно находится один котел с нагрузкой 10-12 тонн, которая с подключением систем теплоснабжения ОАО «Полоцк-Стекловолокно» к городским тепловым сетям, остается неизменной в течение всего года на пониженных параметрах давления пара. Кроме производственной нагрузки пар используется для нужд деаэраторов питательной воды паровых котлов. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and ControlReference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.30 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производ-ство электро-энергии | Перегретый пар приводит в движение турбины. На Полоцкой ТЭЦ установлены 2 турбоагрегатов с разными характеристиками: АП-2,5с генератором номинальной мощностью 2500кВт и П-6-3,4/0,5 номинальной мощностью 6000 кВт. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Монито-ринг выбро-сов в атмос-ферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПЭК осуществляется аналитический контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (газоочистные установки, вентиляционные системы, станки и др.). Периодичность контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов составляет 2 раза в месяц. В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовой трубы № 0024 на РК «Ксты» и от дымовой трубы №0004 на Полоцкой ТЭЦ. Контроль выбросов осуществляется не реже двух раз в месяц. Контроль ведется по трем показателям: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид. Отбор проб производится центральной химической лабораторией филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 8. Монито-рин сбросов сточных вод | Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПЭК осуществляется аналитический контроль за: - сбросом сточных вод в системы канализации (выпуск хозяйственно-фекальной канализации с филиалом «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал», с периодичностью 1 раз в месяц). Периодичность отбора проб осуществляется в соответствии с планом-графиком контроля сточных вод, утвержденным главным инженером филиала. Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляет центральная химическая лабора- тория филиала «Полоцкая ТЭЦ» совместно с с филиалом«Полоцкводоканал»УП «Витебскобл-водоканал», в соответствии с графиком лабораторного исследования сточных вод. План-график должен содержать: - наименование методов контроля и методик выполнения измерений (анализа); - перечень контролируемых показателей. Перечень контролируемых показателей: pH, взвешенные вещества, азот аммонийный, железо, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, хлориды, БПК 5, ХПК. По результатам испытаний оформляется протокол, результаты которого используются для анализа и сравнения показателей с ПДК. Для осуществления производственного контроля сточных вод используются методы, которые допущены к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Оборудование и приборы, используемые для аналитического контроля, должны проходить регулярное техническое обследование, госповерку и, при необходимости, ремонт. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 9. Обраще-ние с отходами производ-ства | В рамках производственного экологического контроля в области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся на филиале «Полоцкая ТЭЦ» и на РК «Ксты» осуществляется непосредственно в местах их образования. В процессе осуществления производственной деятельности образуется 19 наименований отходов 1-4 классов опасности и неопасных отходов. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями (ЗАО «Экология-121» или ПЭООО «Поступ» г. Минска); третьего, четвертого и неопасные – передаются для захоронения на полигон ТКО г. Новополоцк; на хранение – на шламоотвалы Новополоцкой ТЭЦ и Витебской ТЭЦ; на использование – соответствующим предприятиям, входящих в реестр объектов по использованию или обезвреживанию отходов. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 10.Эффек-тивное использова-ние энергии | На филиале «Полоцкая ТЭЦ» и РК «Ксты» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение, принята оптимизация загрузки оборудования с целью максимальной выработки на тепловом потреблении, осуществляется передача тепловых нагрузок. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энерго-эффективности производства со-ответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые |  | Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица – городской водопровод (питьевая вода) и сети городской канализации (сточная вода) балансовой принадлежности филиала «Полоцк-водоканал» УП «Витебскоблводоканал»; | г. Полоцк |
|  | Нужды промышленности | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды, р. Полота, бассейн реки Западная Двина. |  |
| РК «Ксты» |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственно-питьевые |  | Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица – хозпитьевой водопровод (питьевая вода), сети канализации (сточная вода) и промышленный водопровод (техническая вода) балансовой принадлежности ООО «Полоцк-Стекловолокно» | г. Полоцк |
|  | Нужды промышленности |  |  |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПТЭЦ |  |  |
| 1 | Водоподготовка | На Полоцкой ТЭЦ на водоподготовку подается вода из р.Полота подогретая до температуры 27-300С, а также часть воды с очистных сооружений химцеха. Для питания энергетических котлов речная вода подвергается известкованию с коагуляцией сернокислым железом в осветлителях (2 шт. производительностью 100м3/ч) с последующим умягчением на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени. Фильтрующий материал механических фильтров – антрацит, Na-катионитовых фильтров I-ой ступени – катионит КУ-2-8, II-ой ступени–КУ-2-8. Предварительная очистка исходной воды осуществляется в осветлителе с помощью реагентов: извести, коагулянта и флокулянта. Известковано-коагулированная вода подается в баки и далее насосом на механические фильтры для осветления. Затем вода поступает на Na-катионитовые фильтраы I ступени для умягчения. Для подпитки теплосети из баков ХВО химочищенная вода подается в деаэратор №1. Для подпитки паровых котлов химочищенная вода подается для дополнительной очистки на Na-катионитовые фильтры II ступени и далее в деаэратор №2. Воды отмывки после регенерации фильтров до жесткости 1500 мкг-экв/кг собираются в резервуар засоленных стоков и насосом перекачиваются в хозфекальную канализацию. Дальнейшая отмывка до жесткости 200 мкг-экв/кг производится на бак взрыхления Na-катионитовых фильтров. |
| РК «Ксты» |  |  |
| 2 | Водоподготовка | Источником технического водоснабжения котельной является ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Очистные сооружения предусматривают механическую и химическую очистку по трехступенчатой схеме: - первая ступень-нефтеловушка, предназначенная для удаления из сточных вод взвешенных веществ и неэмульгированных нефтепродуктов; - вторая ступень – флотация стоков для очистки неэмульгированных нефтепродуктов; - третья ступень – фильтрация на механических фильтрах. Приготовление химически очищенной воды для восполнения внутрикотельных потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения, невозврата конденсата от потребителей осуществляется на водоподготовительной установке. Процесс приготовления химочищенной воды включает предварительную фильтрацию на механических фильтрах и двухступенчатое Na-катионирование, после чего направляются сети канализации ООО «Полоцк-Стекловолокно» |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение ПТЭЦ | Источник технического водоснабжения – р. Полота, техническая вода для производственных нужд. Источник питьевого водоснабжения - филиал «Полоцк-водоканал» УП «Витебскоблводоканал»; Оборотная вода после охлаждения масло- и газоохладителей участвует в дальнейшем производстве. Повторно-последовательное водоснабжение – после охлаждения пробоотборников и подшипников. |
|  | РК «Ксты» | Источник технического водоснабжения – ООО «Полоцк-Стекловолокно», техническая вода для производственных нужд. Источник питьевого водоснабжения - ООО «Полоцк-Стекловолокно», |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации |  |
|  | ПТЭЦ | Хозяйственно-бытовые производственные сточные воды отводятся в сети городской канализации |
|  | РК «Ксты» | Хозяйственно-бытовые производственные сточные воды отводятся в сети канализации ООО «Полоцк-Стекловолокно». Локальные очистные сооружения сточных вод в канализацию ООО «Полоцк-Стекловолокно».: - флотатор; - механические фильтры |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 0,0045 | 388,80 | 2 | Рыбозащитные сетки |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п |  |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода(объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | состоя-ние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | миним-альная | максима-льная | суммар-ная | минима-льная | максима-льная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема0 вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - |  |  |  |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| Но-мер стро-ки | Наименова-ние показателей | Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое |  |  |  | годы действия разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |  |  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 |
| 1 | 1. Объем изъятия (добычи) и получения воды– всего | 848,77 | 309,8 | 1334,04 | 486,923 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. изъятие поверхнос-тных вод: | 830,137 | 303,0 | 1279,37 | 466,968 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 |
| 3 | для хозяй-ственно-питьевого водоснаб-жения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | для иного использова-ния – прои-зводствен-ные нужды | 830,137 | 303,0 | 1279,37 | 466,968 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 |
| 5 | 1.2. добыча подземных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | для хозяйствен-но-питье-вого водоснаб-жения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | для иного использо-вания (ук-азать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.3. из системы водоснаб-жения населен-ного пункта или другого объекта (КУП «Полоцкво-доканал», ОАО «Полоцк-Стеклово-локно» | 18,63 10,41 8,22 | 6,8 3,8 3,0 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 |
| 9 | 1.4. из иного источника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Исполь-зование воды на собствен-ные нуж-ды – всего: | 848,77 | 309,8 | 1334,04 | 486,923 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 | 1358,26 | 495,765 |
| 11 | 2.1. исполь-зование поверхнос-тных вод – всего | 830,137 | 303,0 | 1279,37 | 466,968 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.1.1. для хозяйствен-но-питье-вого водо-снабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.1.2. на производ-ственные нужды | 830,137 | 303,0 | 1279,37 | 466,968 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | для производ-ства алко-гольных, безалкого-льных, сла-боалкоголь-ных напит-ков и пива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | для прои-зводства продукции животно-водства и растение-водства, продукции рыболов-ства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | для иного использования (указать какого): Производство тепловой и электро-энергии | 830,137 | 303,0 | 1279,37 | 466,968 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 | 1303,59 | 475,810 |
| 17 | 2.2. использова-ние подземных пресных вод – всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.2.1. для хозяйствен-но-питьево-го водо-снабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2.2.2. на производ-ственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | для производ-ства алкоголь-ных, безалко-гольных, слабоалко-гольных напитков и пива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | для производ-ства -продукции животно-водства и растение-водства, продукции рыболов-ства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | для иного использова-ния (указать какого) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2.3. объем добычи подземных минераль-ных вод – всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | в том числе на производ-ственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | для производ-ства алкоголь-ных, безалког-ольных, слабоалко-гольных напитков и пива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | для иного использова-ния (указать какого) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2.4. использо-вание из водопрово-да населен-ного пункта или другого объекта – всего | 18,63 | 6,8 | 54,67 | 19,955 | 54,67 | 19,955 | 54,67 | 19,955 | 54,67 | 19,955 | 54,67 | 19,955 | 54,67 | 19,955 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2.4.1. для хозяйствен-но-питье-вого водо-снабжения: - КУП «Полоцкво-доканал», - ОАО «Полоцк-Стеклово-локно» | 18,63 10,41 8,22 | 6,8 3,8 3,0 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 | 54,67 36,61 18,06 | 19,955 13,364 6,591 |
| 29 | 2.4.2. на производ-ственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | для производ-ства алкоголь-ных, безалко-гольных, слабоалко-гольных напитков и пива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | для иного использования (указать какого) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2.5. исполь-зование поверхнос-тных сточных вод (дождевых и талых) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3. Передача воды другим юридичес-ким лицам – всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.1. поверх-ностных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3.2. подзем-ных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 4. Объем воды в системах оборотного водоснаб-жения | 64,1 | 23,4 | 763,7 | 278,75 | 763,7 | 278,75 | 763,7 | 278,75 | 763,7 | 278,75 | 763,7 | 278,75 | 763,7 | 278,75 |
| 37 | 5. Расход воды в системах повторного (последо-вательного) водоснаб-жения | 309,59 | 113,0 | 314,47 | 114,781 | 311,27 | 113,614 | 311,27 | 113,614 | 311,27 | 113,614 | 311,27 | 113,614 | 311,27 | 113,614 |
| 38 | 6. Потери и неучтенные расходы воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | потери при транспортировке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | неучтенные расходы воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 7. Безвоз-вратное водопотре-бление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8. Объем образован-ных сточных вод | 166,0 | 60,6 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 8.1. собствен-ных | 166,0 | 60,6 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 8.1.1. производственных | 147,4 | 53,8 | 298,83 | 109,073 | 298,83 | 109,073 | 298,83 | 109,073 | 298,83 | 109,073 | 298,83 | 109,073 | 298,83 | 109,073 |
| 45 | в том числе после локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8.1.2. хозяйствен-но-бытовых | 18,6 | 6,8 | 52,24 | 19,066 | 52,24 | 19,066 | 52,24 | 19,066 | 52,24 | 19,066 | 52,24 | 19,066 | 52,24 | 19,066 |
| 47 | 8.1.3. поверхнос-тных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | в том числе после локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8.2. полученных от других водополь-зователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 8.2.1. производ-ственных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | в том числе после локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 8.2.2. хозяйствен-но-бытовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8.2.3. поверхнос-тных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | в том числе после локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9. Объем отводимых сточных вод – всего | 166,0 | 60,6 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 | 351,07 | 128,139 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 9.1. в окр-ужающую среду– всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 9.1.1. в водотоки или водоемы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Производ-ственных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | из них без очистки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Хозяйст-венно-быто-вых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | из них от населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Поверхнос-тных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | из них без очистки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 9.1.2. в подземные воды с использова-нием полей фильтра-ции, земле-дел-ческих полей орошения, полей подземной фильтра-ции, фильтрую-щих тран-шей, песчано-гравийных фильтров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 9.1.3. в недра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 9.2. отводи-мых в кана-лизацию населен-ного пункта или другого объекта (указать ка-кого) Канализа-ция КУП «Полоцкво-доканал» Канализа-ция ОАО «Полоцк-Стеклово-локно» | 166,0 | 60,6 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 | 351,07 193,10 157,97 | 128,139 70,482 57,657 |
| 67 | в том числе после ло-кальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет и обоснование заявляемых в специальном водопотреблении объемов водопотребления и водоотведения

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления разработанными собственными силами филиала «Полоцкая ТЭЦ» 30 сентября 2020 года и утвержденными директором филиала «Полоцкая ТЭЦ»:

По ПТЭЦ

- норматив водопотребления на отпуск 1 МВт-часа электроэнергии составляет  0,246 м3,норматив водоотведения на отпуск 1 МВт-часа электроэнергии составляет 0,134 м3;

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 1,632 м3, норматив водоотведения при отпуске 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 0,042 м3

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет      1,000 м3, норматив водоотведения на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет        0,284 м3.

По РК «КСТЫ»

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 2,801 м3, норматив водоотведения при отпуске 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 0,006 м3

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет      0,885 м3, норматив водоотведения на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет        0,216 м3.

Объем воды, используемой на производственные (технологические) нужды Полоцкой ТЭЦ и РК «КСТЫ», а также объем образующихся производственных сточных вод на период 2020-2030 гг., рассчитаны согласно представленной Полоцкой ТЭЦ и РК «КСТЫ» производственной программе, а также индивидуальным технологическим нормативам водопотребления и водоотведения.

Сведения об объемах используемой воды на производственные нужды, образуемых производственных сточных вод, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены ниже в таблице.

| № п/п | Наименование статьи расхода |  | Прогнозируемая динамика объемов производства, водопотребления, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г |  |  | 2021г |  |  | 2022 г |  |  |  | 2023г | 2024г |  |  | 2025г |  |  |  |  | 2026г |  |  |  | 2027г |  |  |  | 2028г |  |  |  | 2029г |  |  | 2030г |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство, Гкал, в т.ч.: |  | 179 816 |  |  |  | 194 528 | 194 528 |  | 194 528 |  |  |  |  |  | 194 528 |  |  |  | 194 528 |  |  | 194 528 |  |  |  | 194 528 |  |  |  |  | 194 528 |  | 194 528 |  |  | 194 528 |
| 1.1 | отпуск 1 Гкал т/э паром |  | 1 510 |  |  |  | 1167 | 1 167 |  | 1167 |  |  |  |  |  | 1167 |  |  |  | 1167 |  |  | 1167 |  |  |  | 1167 |  |  |  |  | 1167 |  | 1167 |  |  | 1167 |
| 1.2 | отпуск 1 Гкал т/э горячей водой |  | 178 306 |  |  |  | 193 361 | 193 361 |  | 193 361 |  |  |  |  |  | 193 361 |  |  |  | 193 361 |  |  | 193 361 |  |  |  | 193 361 |  |  |  |  | 193 361 |  | 193 361 |  |  | 193 361 |
| 2. | Водопотребле-ние, в т.ч.: |  | 183234 |  |  |  | 195266 | 195266 |  | 195266 |  |  |  |  |  | 195266 |  |  |  | 195266 |  |  | 195266 |  |  |  | 195266 |  |  |  |  | 195266 |  | 195266 |  |  | 195266 |
| 2.1 | на отпуск 1 Гкал т/э паром при норме 1,632 м3 |  | 2464 |  |  |  | 1905 | 1905 |  | 1905 |  |  |  |  |  | 1905 |  |  |  | 1905 |  |  | 1905 |  |  |  | 1905 |  |  |  |  | 1905 |  | 1905 |  |  | 1905 |
| 2.2 | на отпуск 1 Гкал т/э горячей водой при норме 1,000 м3 |  | 178306 |  |  |  | 193361 | 193361 |  | 193361 |  |  |  |  |  | 193361 |  |  |  | 193361 |  |  | 193361 |  |  |  | 193361 |  |  |  |  | 193361 |  | 193361 |  |  | 193361 |
| 3. | Нормативный объем водопотреб-ления на технологи-ческие нужды, независящий от производства продукции |  | 21 433 |  |  |  | 21 433 | 21 433 |  | 21 433 |  |  |  |  |  | 21 433 |  |  |  | 21 433 |  |  | 21 433 |  |  |  | 21 433 |  |  |  |  | 21 433 |  | 21 433 |  |  | 21 433 |
| 4. | Нормативный объем водопотреб-ления на хозяйс-твенно-питьевые и бытовые нужды |  | 13 330 |  |  |  | 13 330 | 13 330 |  | 13 330 |  |  |  |  |  | 13 330 |  |  |  | 13 330 |  |  | 13 330 |  |  |  | 13 330 |  |  |  |  | 13 330 |  | 13 330 |  |  | 13 330 |
| 5. | Водоотведение, в т.ч.: |  | 50702 |  |  |  | 54963 | 54963 |  | 54963 |  |  |  |  |  | 54963 |  |  |  | 54963 |  |  | 54963 |  |  |  | 54963 |  |  |  |  | 54963 |  | 54963 |  |  | 54963 |
| 5.1 | при отпуске 1 Гкал т/э паром при норме 0,042 м3 |  | 63 |  |  |  | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  | 49 |
| 5.2 | при отпуске 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,284 м3 |  | 50639 |  |  |  | 54914 | 54914 |  | 54914 |  |  |  |  |  | 54914 |  |  |  | 54914 |  |  | 54914 |  |  |  | 54914 |  |  |  |  | 54914 |  | 54914 |  |  | 54914 |
| 6. | Нормативный объем водоотведения на технологические нужды, независящий от производства продукции |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Нормативный объем водоотведения на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды |  | 12 601 |  |  |  | 12 601 | 12 601 |  | 12 601 |  |  |  |  |  | 12 601 |  |  |  | 12 601 |  |  | 12 601 |  |  |  | 12 601 |  |  |  |  | 12 601 |  | 12 601 |  |  | 12 601 |
| РК «КСТЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Производство, Гкал, в т.ч.: |  | 238 769 |  |  | 212178 | 212178 |  |  | 212178 |  |  |  |  | 212178 |  |  |  |  | 212178 |  |  |  | 212178 |  |  |  | 212178 |  |  |  | 212178 | 212178 |  |  | 212178 |
| 8.1 |  | отпуск 1 Гкал т/э паром |  | 38 203 |  |  | 31 827 | 31 827 |  |  | 31 827 |  |  |  |  | 31 827 |  |  |  |  | 31 827 |  |  |  | 31 827 |  |  |  | 31 827 |  |  |  | 31 827 | 31 827 |  |  | 31 827 |
| 8.2 |  | отпуск 1 Гкал т/э горячей водой |  | 200 566 |  |  | 180351 | 180351 |  |  | 180351 |  |  |  |  | 180351 |  |  |  |  | 180351 |  |  |  | 180351 |  |  |  | 180351 |  |  |  | 180351 | 180351 |  |  | 180351 |
| 9. |  | Водопотребление, в т.ч.: |  | 227938 |  |  | 201166 | 201166 |  |  | 201166 |  |  |  |  | 201166 |  |  |  |  | 201166 |  |  |  | 201166 |  |  |  | 201166 |  |  |  | 201166 | 201166 |  |  | 201166 |
| 9.1 |  | на отпуск 1 Гкал т/э паром при норме 1,504 м3 |  | 57457 |  |  | 47868 | 47868 |  |  | 47868 |  |  |  |  | 47868 |  |  |  |  | 47868 |  |  |  | 47868 |  |  |  | 47868 |  |  |  | 47868 | 47868 |  |  | 47868 |
| 9.2 |  | на отпуск 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,850 м3 |  | 170481 |  |  | 153298 | 153298 |  |  | 153298 |  |  |  |  | 153298 |  |  |  |  | 153298 |  |  |  | 153298 |  |  |  | 153298 |  |  |  | 153298 | 153298 |  |  | 153298 |
| 10. |  | Нормативный объем водопотреб-ления на технологические нужды, независящий от производства продукции |  | 7 545 |  |  | 7 545 | 7 545 |  |  | 7 545 |  |  |  |  | 7 545 |  |  |  |  | 7 545 |  |  |  | 7 545 |  |  |  | 7 545 |  |  |  | 7 545 | 7 545 |  |  | 7 545 |
| 11. |  | Нормативный объем водопотреб-ления на хозяйс-твенно-питьевые и бытовые нужды |  | 5 497 |  |  | 5 497 | 5 497 |  |  | 5 497 |  |  |  |  | 5 497 |  |  |  |  | 5 497 |  |  |  | 5 497 |  |  |  | 5 497 |  |  |  | 5 497 | 5 497 |  |  | 5 497 |
| 12. |  | Водоотведе-ние, в т.ч.: |  | 44850 |  |  | 40229 | 40229 |  |  | 40229 |  |  |  |  | 40229 |  |  |  |  | 40229 |  |  |  | 40229 |  |  |  | 40229 |  |  |  | 40229 | 40229 |  |  | 40229 |
| 12.1 |  | при отпуске 1 Гкал т/э паром при норме 0,040 м3 |  | 1528 |  |  | 1273 | 1273 |  |  | 1273 |  |  |  |  | 1273 |  |  |  |  | 1273 |  |  |  | 1273 |  |  |  | 1273 |  |  |  | 1273 | 1273 |  |  | 1273 |
| 12.2 |  | при отпуске 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,216 м3 |  | 43322 |  |  | 38956 | 38956 |  |  | 38956 |  |  |  |  | 38956 |  |  |  |  | 38956 |  |  |  | 38956 |  |  |  | 38956 |  |  |  | 38956 | 38956 |  |  | 38956 |
| 13. |  | Нормативный объем водоотведения на технологические нужды, независящий от производства продукции |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 14. |  | Нормативный объем водоотведения на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды |  | 5 371 |  |  | 5 371 | 5 371 |  |  | 5 371 |  |  |  |  | 5 371 |  |  |  |  | 5 371 |  |  |  | 5 371 |  |  |  | 5 371 |  |  |  | 5 371 | 5 371 |  |  | 5 371 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Производство, МВт*ч |  | 47,637 | 49,200 |  |  |  | 49,200 |  |  | 49,200 |  |  | 49,200 |  |  |  | 49,200 |  |  |  |  | 49,200 |  |  |  | 49,200 |  |  |  | 49,200 |  |  |  | 49,200 | 49,200 |
| 16. |  | Водопотребление при норме 0,246м3/1 МВт*часов |  | 11,719 | 12,103 |  |  |  | 12,103 |  |  | 12,103 |  |  | 12,103 |  |  |  | 12,103 |  |  |  |  | 12,103 |  |  |  | 12,103 |  |  |  | 12,103 |  |  |  | 12,103 | 12,103 |
| 17. |  | Водоотведение при норме 0,134 м3/1 МВт*часов |  | 6,383 | 6,593 |  |  |  | 6,593 |  |  | 6,593 |  |  | 6,593 |  |  |  | 6,593 |  |  |  |  | 6,593 |  |  |  | 6,593 |  |  |  | 6,593 |  |  |  | 6,593 | 6,593 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Общее водопотребле-ние |  |  | 451869 | 465646 |  |  |  | 465646 |  |  | 465646 |  |  | 465646 |  |  | 465646 |  |  |  |  |  | 465646 |  |  |  | 465646 |  |  |  | 465646 |  |  |  | 465646 | 465646 |
| 19. | Общее водоотведение |  |  | 95558 | 95199 |  |  |  | 95199 |  |  | 95199 |  |  | 95199 |  |  | 95199 |  |  |  |  |  | 95199 |  |  |  | 95199 |  |  |  | 95199 |  |  |  | 95199 | 95199 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | Сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднего-довая | максима-льная | среднего-довая | максима-льная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - |  |  |  |  |  |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 19

| Номер исто-чникавыб-росов | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи-ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Фактический выброс |  |  | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения норматива допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | код | наименование | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельное отделение: ТП-30/39 ст.№1 ТП-30/39 ст.№2 ПТВМ-50 ст.№ 3 ПТВМ-50 ст.№ 4 КВГМ-100 ст.№5 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | 110,326 | 34,029 | - | 110,326 | 34,902 | - | 110,326 | 34,902 | - | 110,326 | 34,902 | - | 110,326 | 34,902 | - | 110,326 | 34,902 | - | 110,326 | 34,902 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 350 | 17,14 | 64,717 | 350 | 17,14 | 92,294 | 350 | 17,14 | 92,294 | 350 | 17,14 | 92,294 | 350 | 17,14 | 92,294 | 350 | 17,14 | 92,294 | 350 | 17,14 | 92,294 |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | 2,78 | 10,515 | - | 2,78 | 14,998 | - | 2,78 | 14,998 | - | 2,78 | 14,998 | - | 2,78 | 14,998 | - | 2,78 | 14,998 | - | 2,78 | 14,998 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 300 | 4,19 | 12,757 | 300 | 4,19 | 17,471 | 300 | 4,19 | 17,471 | 300 | 4,19 | 17,471 | 300 | 4,19 | 17,471 | 300 | 4,19 | 17,471 | 300 | 4,19 | 17,471 |  |
|  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | - | 0,15 | 0,05 | - | 0,15 | 0,055 | - | 0,15 | 0,055 | - | 0,15 | 0,055 | - | 0,15 | 0,055 | - | 0,15 | 0,055 | - | 0,15 | 0,055 |  |
|  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) | - | 0,718 | 0,159 | - | 0,718 | 0,161 | - | 0,718 | 0,161 | - | 0,718 | 0,161 | - | 0,718 | 0,161 | - | 0,718 | 0,161 | - | 0,718 | 0,161 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | 0,000194 | 0,001 | - | 0,000194 | 0,001135 | - | 0,000194 | 0,001135 | - | 0,000194 | 0,001135 | - | 0,000194 | 0,001135 | - | 0,000194 | 0,001135 | - | 0,000194 | 0,001135 |  |
|  |  | 0146 | Медь(II) оксид | - | 0,00081 | 0,0 | - | 0,00081 | 0,00024 | - | 0,00081 | 0,00024 | - | 0,00081 | 0,00024 | - | 0,00081 | 0,00024 | - | 0,00081 | 0,00024 | - | 0,00081 | 0,00024 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | 0,000095 | 0,0 | - | 0,000095 | 0,000033 | - | 0,000095 | 0,000033 | - | 0,000095 | 0,000033 | - | 0,000095 | 0,000033 | - | 0,000095 | 0,000033 | - | 0,000095 | 0,000033 |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | 0,085604 | 0,0 | - | 0,085604 | 0,029157 | - | 0,085604 | 0,029157 | - | 0,085604 | 0,029157 | - | 0,085604 | 0,029157 | - | 0,085604 | 0,029157 | - | 0,085604 | 0,029157 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | 0,000095 | 0,0 | - | 0,000095 | 0,000089 | - | 0,000095 | 0,000089 | - | 0,000095 | 0,000089 | - | 0,000095 | 0,000089 | - | 0,000095 | 0,000089 | - | 0,000095 | 0,000089 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | 0,002416 | 0,0008 | - | 0,002416 | 0,00081 | - | 0,002416 | 0,00081 | - | 0,002416 | 0,00081 | - | 0,002416 | 0,00081 | - | 0,002416 | 0,00081 | - | 0,002416 | 0,00081 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентное соединение (в пересчете на Cr-3+) | - | 0,00092 | 0,0003 | - | 0,00092 | 0,00031 | - | 0,00092 | 0,00031 | - | 0,00092 | 0,00031 | - | 0,00092 | 0,00031 | - | 0,00092 | 0,00031 | - | 0,00092 | 0,00031 |  |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | - | 0,003106 | 0,001 | - | 0,003106 | 0,00106 | - | 0,003106 | 0,00106 | - | 0,003106 | 0,00106 | - | 0,003106 | 0,00106 | - | 0,003106 | 0,00106 | - | 0,003106 | 0,00106 |  |
| 5,6 | РСУ, дерево-обрабатываю-щие станки | 2936 | Пыль древесная | 50 | 2,524 | 0,636 | 50 | 2,524 | 2,687 | 50 | 2,524 | 2,687 | 50 | 2,524 | 2,687 | 50 | 2,524 | 2,687 | 50 | 2,524 | 2,687 | 50 | 2,524 | 2,687 |  |
| 10 | Помещение станков мехмастерской, заточной станок | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | 40,4 | 0,2130186 | 0,148 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 | 40,4 | 0,2130186 | 0,573465 |  |
| РК «КСТЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельное отделение: ГМ-50 ст.№4 ГМ-50 ст.№5 КВГМ-100 ст.№ 1 КВГМ-100 ст.№ 2 КВГМ-100 ст.№3 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | 205,616 | 29,907 | - | 205,616 | 30,859 | - | 205,616 | 30,859 | - | 205,616 | 30,859 | - | 205,616 | 30,859 | - | 205,616 | 30,859 | - | 205,616 | 30,859 |  |
|  |  | 0301 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | 350 | 33,21 | 27,066 | 350 | 33,21 | 37,58 | 350 | 33,21 | 37,58 | 350 | 33,21 | 37,58 | 300 | 33,21 | 37,58 | 350 | 33,21 | 37,58 | 350 | 33,21 | 37,58 |  |
|  |  | 0304 | азот (II) оксид (азота оксид) | - | 5,4 | 4,399 | - | 5,4 | 6,107 | - | 5,4 | 6,107 | - | 5,4 | 6,107 | - | 5,4 | 6,107 | - | 5,4 | 6,107 | - | 5,4 | 6,107 |  |
|  |  | 0337 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 300 | 8,56 | 13,103 | 300 | 8,56 | 20,656 | 300 | 8,56 | 20,656 | 300 | 8,56 | 20,656 | 200 | 8,56 | 20,656 | 300 | 8,56 | 20,656 | 300 | 8,56 | 20,656 |  |
|  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 | - | 0,265 | 0,054 |  |
|  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) | - | 0,997 | 0,144 | - | 0,997 | 0,148 | - | 0,997 | 0,148 | - | 0,997 | 0,148 | - | 0,997 | 0,148 | - | 0,997 | 0,148 | - | 0,997 | 0,148 |  |
|  |  | 0703 | бенз/а/пирен | - | 0,00017 | 0,0 | - | 0,00017 | 0,001554 | - | 0,00017 | 0,001554 | - | 0,00017 | 0,001554 | - | 0,00017 | 0,001554 | - | 0,00017 | 0,001554 | - | 0,00017 | 0,001554 |  |
|  |  | 0146 | Медь(II) оксид | - | 0,00031 | 0,0 | - | 0,00031 | 0,00023 | - | 0,00031 | 0,00023 | - | 0,00031 | 0,00023 | - | 0,00031 | 0,00023 | - | 0,00031 | 0,00023 | - | 0,00031 | 0,00023 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | 0,0001888 | 0,0 | - | 0,0001888 | 0,000032 | - | 0,0001888 | 0,000032 | - | 0,0001888 | 0,000032 | - | 0,0001888 | 0,000032 | - | 0,0001888 | 0,000032 | - | 0,0001888 | 0,000032 |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | 0,168008 | 0,0 | - | 0,168008 | 0,02871 | - | 0,168008 | 0,02871 | - | 0,168008 | 0,02871 | - | 0,168008 | 0,02871 | - | 0,168008 | 0,02871 | - | 0,168008 | 0,02871 |  |
|  |  | 0183 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | 0,0001888 | 0,0 | - | 0,0001888 | 0,000094 | - | 0,0001888 | 0,000094 | - | 0,0001888 | 0,000094 | - | 0,0001888 | 0,000094 | - | 0,0001888 | 0,000094 | - | 0,0001888 | 0,000094 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | 0,004741 | 0,0 | - | 0,004741 | 0,00081 | - | 0,004741 | 0,00081 | - | 0,004741 | 0,00081 | - | 0,004741 | 0,00081 | - | 0,004741 | 0,00081 | - | 0,004741 | 0,00081 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентное соединение (в пересчете на Cr-3+) | - | 0,0018061 | 0,0 | - | 0,0018061 | 0,00031 | - | 0,0018061 | 0,00031 | - | 0,0018061 | 0,00031 | - | 0,0018061 | 0,00031 | - | 0,0018061 | 0,00031 | - | 0,0018061 | 0,00031 |  |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | - | 0,006095 | 0,001 | - | 0,006095 | 0,00104 | - | 0,006095 | 0,00104 | - | 0,006095 | 0,00104 | - | 0,006095 | 0,00104 | - | 0,006095 | 0,00104 | - | 0,006095 | 0,00104 |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источ-ника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименова-ние технологи-ческого оборудова-ния) | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Перио-дичность залпово-го выброса | Про-должи- тель-ность залпо-вого выбро-са, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвраще-нию потенциаль-ных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наиме-нова-ние | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | ПТЭЦ Котельное отделение (дымовая труба): | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Паровые котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 8 пусков в год | 120 с (2 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 240 с (4 ч) |  |
|  | Водогрейные котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 15 пусков в год | 30 с (0,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 13 пусков в год | 60 с (1 ч) |  |

Продолжение таблицы 15

| Номер источ-ника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименова-ние технологи-ческого оборудова-ния) | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Перио-дичность залпово-го выброса | Про-должи- тельность залпового выброса, с | Используе-мая система очистки и (или) меры по предотвраще-нию потенциаль-ных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | наиме-нова-ние | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | РК «КСТЫ» Котельное отделение (дымовая труба): | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Паровые котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 30 с (0,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 4 пуска в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | Водогрейные котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 1,5 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 8 пусков в год | 150 с (2,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 210 с (3,5 ч) |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 000 4 | Котельный цех ПТЭЦ | 0301 0337 | Азота оксид Углерод оксид |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2021 год |
| 0024 | Котельный цех РК | 0301 0337 | Азота оксид Углерод оксид |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2021 год |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 17

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Фактический выброс |  | Ста-тус выб-роса (допустимые выбросы или временные допустимые выбросы) |  | Год дости-жения норма-тива допустимых выбросов |  | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |
| № п/п | код | наименов-ание | класс опас-ности | г/с | т/год |  |  |  |  | г/с |  | т/год |  | г/с | т/год |  |  | г/с |  | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 194,823 | 40,551 | ДВ |  | 2020 |  | 315,942 | 65,761 |  | 315,942 |  |  | 65,761 |  |  | 315,942 | 65,761 |
| 2. | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 9,51 | 28,424 | ДВ |  | 2018 |  | 12,768 | 38,163 |  | 12,768 |  |  | 38,163 |  |  | 12,768 | 38,163 |
| 3. | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 29,735 | 76,696 | ДВ |  | 2019 |  | 50,361 | 129,897 |  | 50,361 |  |  | 129,897 |  |  | 50,361 | 129,897 |
| 4. | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 4,83 | 12,462 | ДВ |  | 2018 |  | 8,18 | 21,105 |  | 8,18 |  |  | 21,105 |  |  | 8,18 | 21,105 |
| 5. | 703 | Бенз/а/ пирен | 1 | 0,0004 | 0,0013 | ДВ |  | 2018 |  | 0,001 | 0,003 |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |  | 0,001 | 0,003 |
| 6. | 2904 | Мазутная зола | 2 | 0,095 | 0,025 | ДВ |  | 2020 |  | 0,415 | 0,109 |  | 0,415 |  |  | 0,109 |  |  | 0,415 | 0,109 |
| 7. | 143 | Марганец и его соединения | 2 | 0,0009 | 0,0014 | ДВ |  | 2018 |  | 0,00163 | 0,0025 |  | 0,00163 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,00163 | 0,0025 |
| 8. | 2936 | Пыль древесная | 3 | 0,459 | 0,489 | ВДВ |  | 2020 |  | 2,524 | 2,687 |  | 2,524 |  |  | 2,687 |  |  | 2,524 | 2,687 |
| 9. | 2908 | Пыль неорга-ническая, содержащая SiO2 менее 70% | 3 | 0,06 | 0,1645 | ВДВ |  | 2019 |  | 0,216 | 0,593 |  | 0,216 |  |  | 0,593 |  |  | 0,216 | 0,593 |
| 10. | 328 | Углерод черный (сажа) | 3 | 1,005 | 0,181 | ДВ |  | 2018 |  | 1,715 | 0,309 |  | 1,715 |  |  | 0,309 |  |  | 1,715 | 0,309 |
| 11. | 2754 | Углеводороды предельные | 4 | 2,215 | 1,8 | ДВ |  | 2017 |  | 2,316 | 1,882 |  | 2,316 |  |  | 1,882 |  |  | 2,316 | 1,882 |
| 12. | 130 | Железо и его соединения | 3 | 0,021 | 0,0365 | ДВ |  | 2018 |  | 0,036 | 0,063 |  | 0,036 |  |  | 0,063 |  |  | 0,036 | 0,063 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 242,7543 | 160,8317 |  |  |  | 394,476 |  | 260,575 |  | 394,476 |  |  |  | 260,575 |  | 394,476 | 260,575 |
|  | ИТОГО |  |  | 242,7543 | 160,8317 |  |  |  | 394,476 |  | 260,575 |  | 394,476 |  |  |  | 260,575 |  | 394,476 | 260,575 |

| Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Факти- ческое коли- чество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 11 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 220шт | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Использование отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 3 | 6,284 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 36 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 3 | 0,582 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 |  | 66,013 | 66,013 |  | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 |
| 43 |  | 4 | 41,5 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |  | 97,00 | 97,00 |  | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 44 |  | Неопасные | 47,09 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  | 81,00 | 81,00 |  | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 89,172 | 244,013 | 244,013 | 244,013 |  | 244,013 | 244,013 |  | 244,013 | 244,013 | 244,013 | 244,013 | 244,013 |

______________________________

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствует |  |  |  |  |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г |  | 2022г |  | 2023г |  | 2024г |  | 2025г |  | 2026г | 2027г |  |  | 2028 год | 2029 год | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 класс опасности | Шламоотвал Новополоцкой ТЭЦ | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 | 5,000 |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Ионообменная смола ионообменная марок КУ-28, КУ-2 | 5712403 | 4 класс опасности | Шламоотвал Витебской ТЭЦ | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 | 4,52 |  |  | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15% и более) | 1721102 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  |  | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 | 0,013 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 5820602 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 | 5,000 |
| Отходы стеклопластика | 5470500 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 | 30,000 |
| Пенополиуретан | 5711011 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 | 30,000 |
| Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | 3142413 | 4 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300 | 4 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |
| Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 4 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 56,00 | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 |  |  | 56,00 | 56.00 |  | 56,00 | 56,00 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неопасные | Полигон ТКО г. Новополоцк | 63,00 | 63,00 |  | 63,00 |  | 63,00 |  | 63,00 |  | 63,00 |  |  | 63,00 | 63,00 |  | 63,00 | 63,00 |
| Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, кладбищ | 9121100 | Неопасные | Полигон ТКО г. Новополоцк | 18,00 | 18,00 |  | 18,00 |  | 18,00 |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 18,00 | 18,00 |  | 18,00 | 18,00 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 6. | Рассмотрение возможности приобретения промышленных пылесосов взамен ГОУ | 2023 | - | Снижение концентрации пыли в воздухе |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 7. | Раздельный сбор отходов в цехах, участках, котельных. | постоянно | Выявление вторичных материальных ресурсов | Повторное использование отходов |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки конт-роля) на карте-схеме | Производ- ственная (промыш- ленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступ- ность | Частота монито-ринга (отбора проб и проведе-ния измере-ний) | Параметр или загрязняю-щее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 0004 | Полоцкая ТЭЦ | Дымовая труба | Точки отбора проб на газоходах котла на специа-льно обору-дованных площад-ках | 1 раз в месяц | Углерод оксид. Азота диоксид. | Выполнение измерений концентраций загрязняющих веществ с помощью пере-носного газоа-нализатора «MULTILYZER NG» | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2017 |
| 2. | 0024 | РК Ксты» | Дымовая труба | Точки отбора проб на газохо-дах котла на специа-льно обору-дован-ных площад-ках | 1 раз в месяц | Углерод оксид. Азота диоксид. | Выполнение измерений концентраций загрязняющих веществ с помощью переносного газоанализатора «MULTILYZER NG» | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2017 |
| 3. | ФК 17 | Полоцкая ТЭЦ | Выпуск сточных вод в го-родскую канализ-ацию | террито-рия ПТЭЦ, ФК 17 | 1 раз в месяц | Взвешен-ные вещества Нефтепродукты Хлориды Сульфаты БПК5 рН ХПК Железо Фосфаты Азот аммоний-ный | Выполнение отбора проб с помощью весов лабораторных электронных ЕР214С, рН-метра рН-150М, фотометра фотоэлек-трического КФК-3 и электро-шкафа сушиль-ного СНОЛ | 1)СТБ ГОСТ Р51592 – 2001 Вода. Общие требования к отбору проб. 2) СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руковод-ство по обеспече-нию качества при отборе проб воды и обращении с ними. 3) Мето-дика ПНДФ 14.1:2:4.128-98 МВИ массовой конц. нефтепродуктов 4) МВИ№ 2.2.13.2 концентрации взвешенных веществ гравимет-рическим методом 5) МВИ№ 2.2.50.2 концентрации растворённых веществ 6) МВИ№2.1.44.6.,2.2.59.5 концен-трации хлорид-ионов с солями ртути 7) МВИ№2.2.47.3 концентрации сульфатов турбидиметрическим методом 8) МВИ№ 2.1.30 рН потенциометрическим методом 9) МВИ№2.2.1.4. концен-трации аммония фотомет-рическим методом с реактивом Несслера 10) МВИ№2.1.10.2.2.2.16.1 концен-трации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 11) МВИ№2.2.55.1 концентрации фосфатов фотометрическим методом |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | - |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

Настоящим директор филиала «Полоцкая ТЭЦ»  РУП «Витебскэнерго»        подтверждает

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

имеется) индивидуального предпринимателя

что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

| Руководитель организации |  |
| --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) ______________ | А.А. Худобкин |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| ______________. |  |

(дата)