ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением

Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат»

210604, г. Витебск, ул. Бешенковичское шоссе, 46

(объект КПР: 211180, Витебская область, г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120, филиал «Лепельский МКК»)

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 10 лет

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение

(с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения;

продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения

(с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Витебская обл., г. Витебск, ул. Бешенковичское шоссе, 46 Объект КПР: Витебская обл., г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | Демьянов Эдуард Михайлович Руководитель объекта КПР: Михайловский Александр Николаевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | +375 (212) 61-76-95; Объект КПР: +375 (2132) 3-64-37 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 (212) 61-76-95 vitmk1@tut.by http://vmk.by/ Объект КПР: +375 (2132) 3-64-37 mkklepel@tut.by https://lepelka.by/ |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД* | 15511 |
| 6 | Учетный номер плательщика | 300032579 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Решение Витебского областного исполнительного комитета от 12.02.1998 г. № 50 с регистрационным номером №300082579 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | ОАО «Витебский мясокомбинат» имеет четыре филиала и два обособленных подразделения: - объект КПР: филиал «Лепельский МКК» (г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120) 1.1. Молокоприемный пункт «Бешенковичи» филиала «Лепельский МКК» (г.п. Бешенковичи, ул. Абазовского, д. 2); 2. филиал «Заозерье» (Лепельский район, д. Юрковщина) |
| 9 | Количество работающего персонала | 2928 (объект КПР: 701) |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения ___-___ водоотведения ___-___ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Отсутствует |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды | Плавинский Максим Николаевич |
| 13 | Телефон, факс | +375 (2132) 3-64-37 +375 (33) 601-46-70 |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование обособленного подразделения | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, м2 | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное производство ОАО «Витебский мясокомбинат» | 10110 | г. Витебск, ул. Бешенковичское шоссе, 46 | 121017 | 210 тонн в сутки |
| 2 | филиал «Заозерье» | 01210 | Лепельский район, д. Юрковщина | 82580000 | 5056 голов в год |
| 3 | объект КПР филиал «Лепельский МКК» | 15511 | Витебская обл., г. Лепель, Борисовский тракт, 120 | 129887 | 500 тонн в сутки |
| 3.2 | Молокоприемный пункт «Бешенковичи» филиала «Лепельский МКК» | 15511 | г.п. Бешенковичи, ул. Абазовского, д.2 | 1376,2 | 50 тонн в сутки |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 2 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 01230 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 01210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 15511 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Возможно увеличение либо уменьшение объемов производства на запрашиваемый срок действия комплексного природоохранного разрешения.

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода * | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система управления окружающей средой | Система управления окружающей средой не внедрена и не сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001. | П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». Раздел 8.1.1, стр.678 | Технологический процесс не соответствует НДТМ. - реализация и соответствие требованиям СТБ ИСО 14001. - проверка руководством предприятия. По внедрению разработан план мероприятий ( см. таб. 26, раздел 4, п. 1) |
| 1. Приемка, подготовка и хранение, транспортировка сырья | К приемке допускается молоко, доставленное в опломбированном виде в транспортных средствах, имеющих санитарный паспорт. Молоко транспортируется в цистернах. Из автоцистерн молоко герметично по гибкому трубопроводу поступает в цех для переработки. Храниться не более 12 ч до использования при регулярном перемешивание через каждые 2 часа. Сырье принимают по массе и качеству. Жиры (в твердом состоянии) хранят в складских помещениях. Компоненты для производства заменителей цельного молока принимают и хранят в соответствии с требованиями ТНПА на данные компоненты в транспортной таре на поддонах в штабелях. Добавки и витамины поступают в герметичных полиэтиленовых пакетах и хранятся в складском помещении При подаче жидкого сырья контролируются давление потока и уровень специальным клапанами и датчиками уровня. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.1.8.2, стр.282 Раздел 7.1.8.4, стр.284 Раздел 7.1.8.3, стр.283 Раздел 7.1.8.7, стр.293 Раздел 7.2.1.1, стр. 298 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 2.Сепариров-ание | На предприятии используются сепараторы с центробежной пульсирующей выгрузкой осадка. Такие, непрерывно действующие, самовыгружающие сепараторы не требуют периодических остановок для выгрузки осадка и мойки. Сепарирование осуществляется при температуре 50±5 ºС | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1.1, стр.676 Раздел 8.2.5, стр. 688 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 3.Нормализация состава молока / сгущенного молока | Для получения продукта, соответствующего требованиям ТУ исходное молоко нормализуют обезжиренным молоком, пахтой или сливками. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.7.5.10, стр.605 Раздел 7.1.8.4, стр.284 Раздел 7.1.8.5.2 , стр.288 Раздел 7.1.8.5.3, стр.289 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 4.Пастеризация и сгущение смеси | Молочный продукт пастеризуют и сгущают в вакуум-выпарных аппаратах при температурах от 72 ± 2ºС до 100,5 – 118ºС с разным временем выдержки в соответствии с технологическим процессом. Применяются пастеризаторы непрерывного действия. Применяются двухкорпусные вакуум-выпарные испарители. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.7.5.5, стр.600 Раздел 7.7.5.6, стр.601 Раздел 7.2.9.1, стр.315 Раздел 7.2.9.2, стр.317 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 5.Гомогенизация нормализованной смеси | Гомогенизация проводится в гомогенизаторах при температурах в диапазоне от 70 ± 5 до 75 ± 5 ºС и давлении от 2 МПа до 18 МПа. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1.1, стр.676 Раздел 8.2.5, стр. 688 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 6.Приготовление сахарного сиропа | Очищенный с помощью сит сахар растворяют в теплой воде. Полученный сироп доводят до температуры кипения не ниже 103 0С. Допускается выдерживать готовые сиропы от начала их кипения до начала смешивания с нормализованным молоком не более 20 мин, чтобы не допустить инверсии сахарозы. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1.1, стр.676 Раздел 8.2.5, стр. 688 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 7.Производство мороженого | Смеси мороженого готовят в соответствии с рецептурами, которые рассчитывают исходя из технологических инструкций, фактического наличия сырья, его состава. Смесь пастеризуют в ваннах длительной пастеризации при температуре 85±2 °С с выдержкой 15 минут. Во время подогревания, пастеризации и последующего охлаждения смесь диспергируют для раздробления жировых шариков, для улучшения структуры мороженого. Начало диспергации при подогреве 45-50°С и окончание на стадии охлаждения при температуре 40 °С. Смесь охлаждают до температуры от 2 до 6 °С. Удельные значения потребления: энергии- 0,0614 кВт, потребления воды – 1,52 м3 и образования сточных вод – 1,02 м3 на производство 1 кг мороженого. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.2.5.5, стр. 690 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 8.Производство сухого молока/сливок/сыворотки | Необходимо соблюдать следующие режимы сушки: ВРА-4 t входящего воздуха 165-190 ºС; t выходящего воздуха 75-90 ºС; ЦТ-500 t входящего воздуха 148 ± 5 ºС – 16 5ºС; t выходящего воздуха 52-75 ºС. Фильтры для воздуха, поступающего в калориферы, тканевые фильтры для улавливания порошка из отработанного сушильного воздуха необходимо содержать в исправном состоянии, периодически их очищать согласно указаниям в инструкциях по эксплуатации оборудования и санитарным инструкциям. Производить порошковое молоко с использованием выпарных батарей, оптимизируя рекомпрессию пара, связанную с наличием тепла и энергии в установке, концентрировать жидкое молоко перед распылительной сушкой, после чего следует сушилка с псевдоожиженным слоем, например, встроенная сушилка с псевдоожиженным слоем. При производстве сыворотки сухой, обогащенной лактатами, осуществляется кристаллизация: охлаждение до температуры 28-32 ºС, внесение затравки (не менее 0,03% от массы сгущенного продукта), охлаждение до температуры 15-18 ºС в течении 6-10 ч. Внесение и дозировка добавок и витаминов производиться в автоматическом режиме. Сухие витамины и добавки вручную засыпаются в емкость производственной линии. Применятся пожарная сигнализация с ранним оповещением. В процессе производства из трех источников выбрасываются твердые частицы суммарно 3.85 т/год или 0.192 г/с или 6,24 мг/м3. Уровни потребления и выбросов, связанные с производством сухого молока от 1 литра полученного сухого молока составляют: потребление энергии – 0,03-0.42 кВтч/л; потребление воды – 3,75 л/л; сточные воды – 3,07л/л. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.2.9.1, стр.315 Раздел 7.2.9.2, стр.317 Раздел 7.7.5.8. стр.602 Разделы 7.3.5.1.1, 7.3.5.1.2, 7.3.5.4 и 8.2.5 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 9.Заквашивание, сквашивание смеси. Приготовление замеса. | Для процесса заквашивания используются необходимые закваски и выдерживаются требуемые температурные и временные условия и условия перемешивания в танкерах. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1.1, стр.676 Раздел 8.2.5, стр. 688 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 10.Очистка оборудования и установок. | В процессе всех вышеперечисленных технологических операций осуществляется очистка, мойка и дезинфекция оборудования и установок в соответствии с ежегодно утвержденным «графиком мойки и дезинфекции оборудования» кислот и щелочесодержащими и дезинфицирующими средствами, допущенными к использованию технологическими регламентами. Удаляют остатки сырья как можно быстрее после переработки и часто очищать зоны хранения материалов. Используются ловушки над стоками в полу и обеспечить их частую проверку и очистку, чтобы предотвратить попадание материалов в сточные воды. Предварительно увлажняются полы и открывается оборудование, чтобы высвободить твердую или пригоревшую грязь перед мокрой очисткой. Управляется и минимизируется использование воды, энергии и применяемых детергентов. Применяются сепараторы с центробежной пульсирующей выгрузкой осадка позволяет осуществлять мойку оборудования без остановки. При работе разгрузочного устройства применяется проточная водопроводная вода. Для поддержания барабана сепараторов в закрытом положении воду падают в течение всего рабочего цикла. Процесс очистки, мойки и дезинфекция оборудования и установок при производстве молока и молочных продуктов является основным источником образования производственных сточных вод, которые поступают на локальную очистку. Моечные шланги для ручной очистки оснащены управляемыми вручную пусковыми механизмами. Вода подается с контролируемым давлением через сопла. Применяется автоматическая дозировка химикатов в надлежащих концентрациях. Резервуар для нейтрализации сточных вод не применяются, так как в сип мойках настроена автоматическая нейтрализация образованных стоков перед сбросом в канализацию. Этилендиаминтетрауксусная кислота и галогенсодержащие окислительные биоциды не применяются. При производстве масла: Остатки масла из трубопроводов удаляются рециркуляцией горячей воды. Дезинфекция подогревателя сливок со снятым молоком проводится перед очисткой паром. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.3, стр.358-382 Раздел 7.7.1.2, стр.541 Раздел 7.7.5.2, стр.598 Раздел 7.7.9.2, стр.646 Раздел 7.7.5.17, стр.607 Раздел 7.1.8.5, стр. 287-290 Раздел 7.5.2.4, стр.458 Раздел 7.5.7.8, стр.525 Раздел 7.3.4, стр. 364 Раздел 7.7.5.13.1, стр. 608 | В целом, процесс соответствует НДТМ, кроме этого дополнительно предлагаются следующие НДТМ: Оптимизировать использование сухой очистки (включая вакуумные системы) оборудования и установок, в том числе после утечек перед мокрой очисткой, если мокрая очистка необходима для достижения требуемых уровней гигиены. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 2) Минимизировать количество пусков и остановок производственных линий. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 4, п. 2) Оптимизировать применение повторно используемой, теплой охлаждающей воды в открытом контуре, например, для очистки. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 2) Выполнять безразборную мойку («CIP») закрытого оборудования и обеспечить выполнение этого оптимальным образом, например, с измерением мутности, проводимости или рН. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 2) Использовать системы одноразового использования для малых или редко используемых установок или, если очищающий раствор становится сильно загрязненным, такие, как установки с обработкой сверхвысокой температурой, установки мембранной сепарации и установки предварительной очистки испарителей и распылительных сушилок. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 3) - удалять остатки масла из трубопроводов, используя охлажденный масляный блок, проталкиваемый сжатым воздухом. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 4) |
| 11.Охлаждение. | Для обеспечения процесса охлаждения используется аммиачная компрессорная. Камера охлаждения имеется в каждом цеху. Оптимизируется функционирование систем с охлаждающей водой, чтобы избежать избыточного сброса в охлаждающей башне. В зонах с кондиционированием воздуха или охлаждением не поддерживать температуру ниже необходимой. Оптимизируется давление конденсации. Содержится конденсаторы в чистоте. Обеспечивается, чтобы воздух, поступающий в конденсаторы, был как можно более холодным. Температуру конденсации оптимальные. Используется автоматическое размораживание охлаждающих испарителей. Охлаждение сухого молока: выходящее из башни сухое молоко перед фасовкой охлаждается в системе пневмотранспорта. Охлажденное сухое молоко подвергают просеиванию на встряхивающем сите и направляют на упаковывание. Техническая вода, извлекаемая из реки Эсса, используется на подпитку оборотных систем водоснабжения вакуум выпарных установок. Применяется пластинчатый теплообменник для предварительного охлаждающей талой воды с аммиаком, перед окончательным охлаждением в резервуаре, оборотной системы водоснабжения. Используется умягченная вода. Галогенсодержащие вещества в качестве холодильных агентов не применяются | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.1.5, стр.244 Раздел 7.2.10.1, стр.321 Раздел 7.2.13.5, стр.344 Раздел 7.1.9.3, стр. 296 Раздел 7.2.15.1, стр. 349 Раздел 7.2.11.2, стр. 324 Раздел 7.2.15.3, стр. 350 Раздел 7.2.11.3, стр. 325 Раздел 7.2.15.5, стр. 351 Раздел 7.2.11.7, стр. 328 Раздел 7.2.15.2, стр. 349 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Системы охлаждения промышленные) December 2001 Раздел 3.2.3, стр.70 Раздел 3.3.1.1, стр. 71 Раздел 3.4, стр.80 Раздел 3.3.3.3, стр. 79 Раздел 4.2.1.2, стр.121 Раздел 3. 2.1, стр. 67 Раздел 3.2.2,стр. 67 Раздел 3.2.3, стр. 70 Раздел 4.2.2, стр. 124 Раздел 4.6.3, стр.131 Раздел 4.9.1, стр. 136 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 12.Розлив. Упаковывание и маркировка. Хранение и транспортировка | Продукция хранится при температуре в диапазоне от 0 до 20 градусов, относительной влажности воздуха не выше 85 % сроком от 48 часов до 24 месяцев в зависимости от вида продукции. Закаленное мороженое помещают в камеру хранения с температурой – 22–25 °С. Упаковывание готовой продукции осуществляется в мешки бумажные четырехслойные с полиэтиленовым вкладышем либо в пакеты из комбинированного пленочного материала. Масло упаковывается в ящики. Закупаются материалы большими партиями. Отдельно собирается упаковочный материал. Перелив во время упаковывания минимизирован. Оптимизирован дизайн упаковки, включая вес и объем материала, повторно используемое содержимое, что позволило сократить используемое количество и минимизировать отходы. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.2.12.2, стр.330 Раздел 7.1.7.2, стр.264 Раздел 7.2.12.3, стр.331 Раздел 7.2.12.6, стр.334 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 13.Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: азота диоксид –15,725 т/год, углерод оксид – 3,401 т/год, азота оксид – 2,555 т/год, метан – 8,648, аммиак – 1,367 т/год, твердые частицы суммарно – 8,414 т/год Основным источником выбросов на предприятии является котельная, консервный цех, цех СОМ (сушильное отделение, вакуум выпарная установка для сушки молока.) Аммиак и метан выбрасывается в атмосферу от локальных очистных сооружений. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.4, стр. 382 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 14.Водоподгатовка | На предприятии построена единая система хозяйственно - питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Источниками водоснабжения является артезианская скважина предприятия и река Эсса. Техническая вода, извлекаемая из реки Эсса, используется на нужды котельной и на подпитку оборотных систем водоснабжения вакуум - выпарных установок. Вода из артезианской скважины предприятия поступает на станцию обезжелезивания после чего, пройдя через фильтр, накапливается в двух накопительных резервуарах объемом 500 м3 каждый. Осадок от процесса обезжелезивания представлен как отход – шлам очистки емкостей 3 класс опасности (код 5471500). Промывные вод направляются на станцию осветления. Далее вода направляется на станцию второго подъема, где насосами подается в наружную распределительную сеть. Водозабор поверхностных вод на реке Эсса состоит из береговой насосной станции: технологическая емкость, запорная арматура и насос. Производительность 424,7м3/сут. Рыбозащитное сооружение – рыбозащитная сетка Применяется автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения имеются датчики уровня, и сигнализация. | «Методика разработки реестра наилучших доступных технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения» ОАО «МосводоканалНИИ-проект» Раздел 1 Водоснабжение Раздел 11, стр.298 Раздел 12, стр.313 Раздел 13, стр.338 Раздел 14, стр.345 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 15.Очистка сточных вод. | На территории комбината существует разделительная схема системы канализации, состоящей из сетей канализации для отведения бытовых и производственных сточных вод и сетей ливневой канализации. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен на локальные очистные сооружения, в состав которых входят два эмшера и четыре пруда отстойника. Затем, очищенные стоки направляются через КНС в городскую канализацию. Производительность очистных сооружений, 1300 м3/сут БПК5; 158 мг/дм3. Нефтепродукты; 0.52. Взвешенные вещества; 51,7. Минерализация воды; 531. Сульфат-ион; 27,1. Хлорид-ион; 41. Фосфат-ион; 3,1. Аммоний-ион; 6,68. СПАВ анионоактивные; 0,027. Медь; 0.003. Цинк; 0.027. Хром; <0.002. Марганец; 0.049. Водородный показатель (pH); 7,5. Используется только то количество воды, которое действительно требуется. Не допускается падение материалов на пол, например, используя точно расставленные ограждения от разбрызгивания, экраны, щитки, поддоны и желоба для стока; Дождевые сточные воды с промышленной площадки, при помощи дождеприемников, поступают в сети дождевой канализации и пройдя через очистные сооружения ливневых сточных вод сбрасываются в ручей безымянный, впадающий в реку Эсса. Состав очистных сооружений: отстойники механической очистки, решетка, песколовка, блок емкости Производительность очистных сооружений, м3/сут. 2400 рН, ед. Нр; 7,8. взвешенные вещества; 14,1. нефть и нефтепродукты; 0,065. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 7.2.17.1, стр.356 Раздел 8.1, стр. 676 Раздел 7.1.7.6, стр.270 Раздел 7.1.7.8, стр.275 Раздел 7.1.8.5.2, стр.288 Раздел 7.1.8.5.3, стр.290 Раздел 7.5.2.6, стр.460 Разделы 7.5.3.1, стр.466 Разделы 7.5.3.2, стр.466 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ, кроме этого, дополнительно предлагаются следующие НДТМ: Измерять проводимость, чтобы вести мониторинг уровней растворенных солей перед повторным использованием воды и определять уровни детергентов перед повторным использованием детергента. Если жидкости могут быть мутными или непрозрачными из-за присутствия взвешенных веществ, измерить мутность, чтобы вести мониторинг качества технической воды и оптимизировать как восстановление материала/продукта из воды, так и повторное использование очищенной воды. Применять флотацию растворенного в жидкости воздуха Применять биологическую очистку, аэробные и анаэробные методы. Типичное качество сточных вод в секторе мг/л: БПК <25; ХПК <125; взв. в-ва <50; азот <10; фосфор – 0,4-5, если не достигают, то: – удалять азот биологически; – применять осаждение для удаления фосфора, одновременно с очисткой активным илом, где это применяется; – использовать фильтрацию для доочистки сточных вод; – удалять опасные и крайне вредные вещества; – применять ультрафильтрацию через полупроницаемую мембрану. Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 1, п. 1) |
| 16.Мониторинг. | Осуществляется мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельной. Контролируемые параметры (вещества): азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид. Выполняет исследования ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области» на договорной основе. Осуществляется мониторинг сточных вод согласно утвержденной схеме 1 раз в месяц. Контролируемые параметры (вещества): БПК5, азот аммонийный, фосфаты, рН. Выполняет исследования ГУ «Республиканский центр аналитического контроля на договорной основе. Осуществляется мониторинг ливневой канализации 1 раз в 6 месяцев. Контролируемые параметры (вещества): БПК5, нефтепродукты, взвешенные вещества, минерализация, растворенный кислород, рН. Выполняет исследования ГУ «Республиканский центр аналитического контроля» на договорной основе. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1, стр. 677 Раздел 7.1.6.7, стр. 262 Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) July 2003 Раздел 5, стр. 41 Раздел: Краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18;22;25 | В целом, процесс соответствует НДТМ, кроме этого, дополнительно предлагаются следующие НДТМ: Текущий мониторинг потребления воды и энергии, уровней производства отходов и эффективности контрольных мер. Это может включать как замеры, так и визуальный осмотр как для отдельных производственных процессов, так и на месте. Примеры параметров, подлежащих мониторингу: потребление энергии, потребление воды, объемы сточных вод, выбросы в атмосферный воздух и воду, образование твердых отходов, выпуск продукции и побочных продуктов, потребление вредных веществ и частота и тяжесть незапланированных выбросов и утечек. Частота пусков и остановок. Проводить экологический мониторинг на объекте в нормальных условиях или в условиях максимальной нагрузки производственных мощностей, это должно быть оговорено в виде количественных показателей с указанием условий технологического процесса (например, степени использования производственных мощностей), при которых будет осуществляться мониторинг. Определять порядок оценки выбросов и сбросов, осуществляемых в случаях отклонения от нормального технологического режима и в нештатных ситуациях: как предсказуемых (например, при закрытии установки, остановке процесса, при техническом обслуживании), так и непредвиденных (например, при перебоях в поставках сырья и энергии или при возникновении проблем в функционировании средозащитного оборудования, при определенных погодных условий и т.п.). Разработан план мероприятий по внедрению (см. таб. 26, раздел 4, п. 7) |
| 17.Эффективное использование энергии. | Предприятие имеет собственную котельную (три котла Ferroli Vapoprex 3G 7200) с микротурбинной установкой Capstone C1000. Топливо - природный газ, резервное- печное топливо. Не используется большего количества энергии, чем это необходимо для процессов нагревания и охлаждения, без причинения вреда продукту. Если применяют процессы нагревания и/или материалы хранятся или передаются при критических температурах или в пределах диапазонов критических температур, контролируются температура специально предназначенным измерительными и корректирующими приборами. Используются тепловые насосы для регенерации тепла от различных источников. Выключается оборудование, когда оно не нужно. Минимизируются нагрузки на двигатели. Используются приводы с изменяемой скоростью, чтобы снизить нагрузку на вентиляторы и насосы. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Раздел 8.1, стр. 677 Раздел 7.1.5, стр. 244 Раздел 7.1.7.9, стр. 276 Раздел 7.1.8.1, стр. 281 Раздел 7.2.13.1, стр.335 Раздел 7.2.13.4, стр.343 Раздел 7.2.13.6, стр.345 Раздел 7.2.13.7 , стр.345 Раздел 7.2.13.8, стр.346 Раздел 7.2.13.10, стр.348 Раздел 7.2.13.3, стр.342 Раздел 7.2.13.9, стр. 346 Раздел 7.2.16.1, стр.355 Раздел 7.2.16.2, стр. 355 Раздел 7.2.16.3, стр. 355 Раздел 7.2.17.1, стр.356 Раздел 7.2.17.2 , стр.357 Раздел 7.2.17.3, стр.357 Раздел 7.2.17.4, стр.358 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency 2009 (Эффективное использование энергии) Раздел 4.2, стр. 313-343 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» филиал «Лепельский МКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды бассейна реки З.Двина |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | Система водоснабжения УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал» (договор №38 от 29.11.2018 г.) |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 3 | Промышленные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды бассейна реки З.Двина |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 4 | Промышленные нужды | Изъятие поверхностных вод с применение водозаборных сооружений | поверхностные воды р. Эсса бассейна реки З. Двина |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 5 | Противопожарные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды бассейна реки З.Двина |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 6 | иные нужды | Сброс сточных вод в окружающею среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поверхностные воды ручей безымянный бассейна реки З.Двина |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |
| 7 | иные нужды |  | Система водоотведения (канализации) УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал» (договор №35-18/К-Л от 12.01.2018г.) |  | Витебская обл., Лепельский район, г. Лепель |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются

водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Наименование и состав | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | – Мойка технологического оборудования и трубопроводов маслодельных участков, творожных участков; – приготовление солевых растворов, мойка солевых ванн, нужды котельных; – мойка сухофруктов; – розлив молока и молочных продуктов на автоматах для фасовки молочной продукции, в которых используется вода, предназначенная для охлаждения механизма сварки поперечного шва; – охлаждение и обеспечение рабочего режима вакуум-насоса; – охлаждение закваски и молочных продуктов в резервуарах; – подпитка бойлера пастеризационно-охладительной установки. | Витебская область, Лепельский район, г. Лепель |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» филиал «Лепельский МКК» |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Водоснабжение предприятия пресной водой осуществляется из одной артскважины (№ 53942/2011), глубиной 150,5 метров, дебит скважины 80 м3/час и из системы водоснабжения УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал» (договор №38 от 29.11.2018 г.). На технические нужды используется поверхностный водозабор из реки Эсса. Вода из скважины насосом подается на автоматизированную блочно-модульную безнапорную установку производительностью 50 м3/час. После установки вода самотеком попадает в два накопительные резервуары V= 500 м3 каждый служащие для сглаживания суточных колебаний расхода воды. Из резервуаров вода насосной станцией второго подъема подается в водопроводную сеть потребителям. Учет добываемой воды осуществляется с применением средств измерений. Для технических нужд на предприятии используется поверхностный водозабор из реки Эсса. Водозабор состоит из береговой насосной станции, в состав которой входят: технологическая емкость, запорная арматура и насосное оборудование. Производительность водозабора 424,7м3/сут. Водозабор оборудован рыбозащитной сеткой. Для обеспечения необходимого качества воды в сети технического водопровода перед подачей воды на котельную предусмотрена станция водоподготовки, состоящая из: станций обезжелезивания (3шт.) ХВОФМ 4240 (производительность станций 11,4 м3/час каждая) и станции умягчения воды (STFA12 первая ступень и SML1801 вторая ступень). Производительность каждой ступени очистки 30 м3/час. Водозабор оборудован прибором учета. Добытая, изъятая и полученная из системы водоснабжения УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал» вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности и нужды пожаротушения. Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения: – хозяйственно-питьевого водоснабжения; – производственного водоснабжения; – оборотная система водоснабжения; – повторно используемая система водоснабжения; – система противопожарного водоснабжения. Оборотные системы водоснабжения на предприятии применяется для охлаждения холодильной станции и 4-х вакуум-выпарных установок «ВИГАНТ-800». Установки расположены попарно в разных цехах. Также оборотная система водоснабжения применяется в аммиачной компрессорной, для охлаждения кондиционеров. В состав оборотных систем водоснабжения входят: насосное оборудование, емкости для сбора воды. Охлаждение на 3-х вентиляторных градирнях. Для подпитки систем оборотного водоснабжения ВВУ используется техническая вода, а также повторно-используемая вода, поступающая в градирни после использования ее в вакуум-насосах Robusci. Наружная система противопожарного водопровода состоит из пруда, насосной станции пожаротушения и кольцевой сети противопожарного водопровода. Подпитка пруда осуществляется от пожарного гидранта. Внутренняя система пожаротушения — от пожарных кранов, расположенных в зданиях предприятия. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На предприятии функционируют три системы канализации: хозяйственно-бытовая; производственная; дождевая. Хозяйственно-бытовые сточные воды без предварительной очистки отводятся в сети коммунальной канализации УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал» (договор №35-18/К-Л от 12.01.2018г.) Производственные сточные воды с предприятия проходят систему очистки на предприятии (нейтрализация) и далее поступают два эмшера и четыре пруда отстойника. Производительность очистных сооружений – 1300 м3/сут. Очищенный сток через КНС отводятся в сети коммунальной канализации УП «Витебскводоканал» филиал «Лепельводоканал». Для учета сточных вод установлен электромагнитный расходомер РСМ-05. Поверхностные сточные воды с предприятия, пройдя предварительную очистку на локальных очистных сооружениях производительностью 28 л/с в составе бензомаслоотделителя и пескоотделителя, сбрасываются через водоотводной накал протяженностью менее одного километра в речей Безымянный. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных

для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м./час | куб. м/сут |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 90 | 2160 | 1 (ВТ-65) | Рыбозащитная сетка, диаметр ячеек 3,5 мм |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных

для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси- мальная | суммар- ная | мини- мальная | макси- мальная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» филиал «Лепельский МКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | одна №2108/19 | рабочая |  | 150,5 | 80 |  | 80 | 1 |  |
| Для добычи минеральных вод: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сут (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема)вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | механическая | бензомаслоотделитель, пескоотделитель | 28 л/сек | 28 л/сек | не инструментальным методом |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти- ческое | нормативно-расчетное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» филиал «Лепельский МКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки |  | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 430,009 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки |  | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 | 927,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 313,533 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 116,476 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 138,7 |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,956 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки |  | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 | 1312,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 430,965 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно- питьевые нужды | куб. м/сутки |  | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 22,7 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 21,744 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 1 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки |  | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 408,265 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 291,789 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925,5 | 27925, |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 | 10192,8 |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,558 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 |  |
| 9.1 | из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,558 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 | 1272,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 440,5 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 |  |
| 13.1 | в том числе хозяйственно-бытовых | куб. м/сутки | - | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |  |
| 13.2 | в том числе производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

VI НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси- мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| широта 54°52'17,47 с.ш. долгота 28°40'03,16 в.д. ручей Безымянный расход воды в водотоке в фоновом створе 0,002 л.с, скорость течения 0,017 м.с, глубина 0,29 м | рН |  | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
|  | взвешенные вещества |  | 18,3 | 25,7 | 14,1 | 17,0 |
|  | нефтепродукты |  | 0,164 | 0,199 | 0,065 | 0,070 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) |  | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 20223 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031-2032 г. г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| широта 54°52'17,47 с.ш. долгота 28°40'03,16 в.д. ручей Безымянный расход воды в водотоке в фоновом створе 0,002 л.с, скорость течения 0,017 м.с, глубина 0,29 м | рН | 7,3 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |  |
|  | взвешенные вещества | 10,8 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | нефтепродукты | 0,05 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АС) |  |  | Фактический выброс |  |  | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  | код | наименование | название АС | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/куб.м | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0001 | Консервный цех, сушильное отделение, вакуумустановка для сушки молока | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 |
| 0002 | Консервный цех, сушильное отделение, вакуумустановка для сушки молока | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 |
| 0010 | Мастерская ОГМ, горн кузнечный | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0035 | Корпус №2, сушильное отделение, сушилка молока ВРА-4 | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 |
| 0037/1 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), основное топливо — природный газ | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  |
| 0037/2 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), резервное топливо — печное | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 0038/1 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), основное топливо — природный газ | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  |
| 0038/2 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), резервное топливо — печное | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0038/2 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), резервное топливо — печное | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 0039/1 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), основное топливо — природный газ | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 0039/2 | Котельная, котел Ferroli Vapoprex3G 7200 (N = 8,374 МВт), резервное топливо — печное | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 0051 | Компрессорная, общеобменная из верхней зоны | 0303 | Аммиак |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
| 0052 | Компрессорная, общеобменная из верхней зоны | 0303 | Аммиак |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6001 | Очистные сооружения, отстойники | 0303 | Аммиак |  |  |  |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |
|  |  | 0410 | Метан |  |  |  |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |

II. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер источника выброса | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  | 2031 год |  |  |  |  |
|  | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год |  |  |
| Б | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 0001 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 | 15,5 |  | 2,449 |  | 2022 |
| 0002 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 | 15,4 |  | 2,475 |  | 2022 |
| 0010 | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 15,0 | 2022 |
|  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Б | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 0035 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 | 14,9 |  | 3,319 |  | 2022 |
| 0037/1 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 119,2 |  | 4,746 | 6,0 | 2022 |
|  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| 0037/2 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 6,0 | 2022 |
|  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 0038/1 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 118,6 |  | 4,730 | 6,0 | 2022 |
|  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  |  |  |
| 0038/2 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 6,0 | 2022 |
| Б | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 0038/2 | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 6,0 | 2022 |
|  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 0039/1 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 118,7 |  | 4,714 | 6,0 | 2022 |
|  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 0039/2 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 6,0 | 2022 |
|  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  | 4750 |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 0051 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  | 2022 |
| 0052 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  | 2022 |
| Б | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 6001 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  |  | 1,359 |  | 2022 |
|  |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  | 8,648 |  |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Загрязняющее вещество |  |  |  | Величина залпового выброса |  | Периодичность залпового выброса | Продолжительность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | мг/куб. м | г/с |  | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Не имеются |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Не планируется |  | - | - | - | - |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 17

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |  |  | Фактический выброс |  |  |  | Статус выброса (допустимые выбросы или временные допустимые выбросы) |  |  | Год достижения норматива допустимых выбросов |  | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код | наименование |  |  | класс опасности |  |  | г/с |  | т/год |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 2 |  |  | 2,656 |  | 15,655 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 2,656 |  | 15,655 |  | 2,656 |  | 15,655 |  | 2,656 |  |  | 15,655 |  |  |  |
| 2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,543 |  | ДВ |  |  | 2022 |  |  |  | 2,543 |  |  |  | 2,543 |  |  |  |  | 2,543 |  |  |  |
| 3 | 0303 | Аммиак |  |  | 4 |  |  | 0,043 |  | 1,367 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,043 |  | 1,367 |  | 0,043 |  | 1,367 |  | 0,043 |  |  | 1,367 |  |  |  |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 1 |  |  | 0,000006 |  | 0,000000 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,000006 |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  |  | 0,000000 |  |  |  |
| 5 | 0410 | Метан |  |  | 4 |  |  | 0,274 |  | 8,648 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,274 |  | 8,648 |  | 0,274 |  | 8,648 |  | 0,274 |  |  | 8,648 |  |  |  |
| 6 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 1 |  |  | 0,000000 |  | 0,000021 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,000000 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  |  | 0,000021 |  |  |  |
| 7 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 1 |  |  | 0,000660 |  | 0,000060 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,000660 |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  |  | 0,000060 |  |  |  |
| 8 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  | 3 |  |  | 48,453 |  | 4,401 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 48,453 |  | 4,401 |  | 48,453 |  | 4,401 |  | 48,453 |  |  | 4,401 |  |  |  |
| 9 | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  | 3 |  |  | 1,119 |  | 8,350 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 1,119 |  | 8,350 |  | 1,119 |  | 8,350 |  | 1,119 |  |  | 8,350 |  |  |  |
| 10 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода) |  |  | 4 |  |  | 1,617 |  | 3,265 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 1,617 |  | 3,265 |  | 1,617 |  | 3,265 |  | 1,617 |  |  | 3,265 |  |  |  |
| 11 | 0349 | Хлор |  |  | 2 |  |  | 0,004 |  | 0,124 |  | ДВ |  |  | 2022 |  | 0,004 |  | 0,124 |  | 0,004 |  | 0,124 |  | 0,004 |  |  | 0,124 |  |  |  |
| VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | код ЗВ |  | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  | 2031 год |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год |  | г/с |  |  | т/год |  | г/с |  | т/год | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  |  | т/год |  |  |
| Б | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  |  |
| 1 | 0301 |  | 2,656 | 15,655 |  | 2,656 |  |  | 15,655 |  | 2,656 |  | 15,655 | 2,656 |  | 15,655 |  | 2,656 |  | 15,655 |  | 2,656 |  | 15,655 |  | 2,656 |  |  | 15,655 |  |  |
| 2 | 0304 |  |  | 2,543 |  |  |  |  | 2,543 |  |  |  | 2,543 |  |  | 2,543 |  |  |  | 2,543 |  |  |  | 2,543 |  |  |  |  | 2,543 |  |  |
| 3 | 0303 |  | 0,043 | 1,367 |  | 0,043 |  |  | 1,367 |  | 0,043 |  | 1,367 | 0,043 |  | 1,367 |  | 0,043 |  | 1,367 |  | 0,043 |  | 1,367 |  | 0,043 |  |  | 1,367 |  |  |
| 4 | 0124 |  | 0,000006 | 0,000000 |  | 0,000006 |  |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  | 0,000000 | 0,000006 |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  | 0,000000 |  | 0,000006 |  |  | 0,000000 |  |  |
| 5 | 0410 |  | 0,274 | 8,648 |  | 0,274 |  |  | 8,648 |  | 0,274 |  | 8,648 | 0,274 |  | 8,648 |  | 0,274 |  | 8,648 |  | 0,274 |  | 8,648 |  | 0,274 |  |  | 8,648 |  |  |
| 6 | 0183 |  | 0,000000 | 0,000021 |  | 0,000000 |  |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,000021 | 0,000000 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  |  | 0,000021 |  |  |
| 7 | 0184 |  | 0,000660 | 0,000060 |  | 0,000660 |  |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  | 0,000060 | 0,000660 |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  | 0,000060 |  | 0,000660 |  |  | 0,000060 |  |  |
| 8 | 0330 |  | 48,453 | 4,401 |  | 48,453 |  |  | 4,401 |  | 48,453 |  | 4,401 | 48,453 |  | 4,401 |  | 48,453 |  | 4,401 |  | 48,453 |  | 4,401 |  | 48,453 |  |  | 4,401 |  |  |
| 9 | 2902 |  | 1,119 | 8,350 |  | 1,119 |  |  | 8,350 |  | 1,119 |  | 8,350 | 1,119 |  | 8,350 |  | 1,119 |  | 8,350 |  | 1,119 |  | 8,350 |  | 1,119 |  |  | 8,350 |  |  |
| 10 | 0337 |  | 1,617 | 3,265 |  | 1,617 |  |  | 3,265 |  | 1,617 |  | 3,265 | 1,617 |  | 3,265 |  | 1,617 |  | 3,265 |  | 1,617 |  | 3,265 |  | 1,617 |  |  | 3,265 |  |  |
| 11 | 0349 |  | 0,004 | 0,124 |  | 0,004 |  |  | 0,124 |  | 0,004 |  | 0,124 | 0,004 |  | 0,124 |  | 0,004 |  | 0,124 |  | 0,004 |  | 0,124 |  | 0,004 |  |  | 0,124 |  |  |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2031 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 2 |  | 1** | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 3 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 29,990 |
| 6 |  | 4 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 | 70,101 |
| 7 |  | Неопасные | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 | 293,721 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 11 |  | 1** | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 12 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 | 26,688 |
| 15 |  | 4 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 | 64,707 |
| 16 |  | Неопасные | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 | 144,825 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| 43 |  | 4 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 |
| 44 |  | Неопасные | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 | 148,896 |

______________________________

* Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

** Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

*** Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ), в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3, умеренно опасные | полигон ТКО д. Боровно | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |  |
| Отработанные масленые фильтры | 5492800 | 3, умеренно опасные | полигон ТКО д. Боровно | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |  |
| Опилки древесные загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15% и более) | 1721102 | 3, умеренно опасные | полигон ТКО д. Боровно | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |  |
| Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности | 9120400 | неопасные | полигон ТКО д. Боровно | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 |  |
| Осадок из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров | 8420200 | 3, умеренно опасные | полигон ТКО д. Боровно | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |  |
| Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытием | 1870209 | 3, умеренно опасные | полигон ТКО д. Боровно | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |  |
| Мусор с защитных решеток при водозаборе | 8440400 | 4, неопасный | полигон ТКО д. Боровно | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |
| Прочие просроченные пищевые продукты | 1111609 | 4, неопасный | полигон ТКО д. Боровно | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация имеющихся локальных очистных сооружений путем внедрения следующих НДТМ: - удалять азот биологически - использовать фильтрацию для доочистки сточных вод; - применять ультрафильтрацию через полупроницаемую мембрану. | 2022-2025 | Внедрение наилучших доступных технических методов. Улучшение качества сточных вод. | Достижение показателей качества сточных вод до типичных значений в секторе мг/л: БПК < 25; ХПК < 125; азот аммонийный < 10. |  |
| 2 | Оптимизировать использование сухой очистки (включая вакуумные системы) оборудования и установок, в том числе после утечек перед мокрой очисткой. Оптимизировать применение повторно используемой, теплой охлаждающей воды в открытом контуре | 2022-2025 | Внедрение наилучших доступных технических методов к 2026 году | Снижение уровня потребления воды для очистки оборудования и установок на 5 % |  |
| 3 | Установка мембранной сепарации и предварительной очистки | 2022-2025 | Внедрение наилучших доступных технических методов к 2026 году | Снижение уровня потребления воды для очистки оборудования и установок на 0.15 м3/ч |  |
| 4 | Приобретение оборудования для внедрения технологии удаления остатков масла из трубопровода сжатым воздухом. | 2022-2025 | Внедрение наилучших доступных технических методов к 2026 году | Снижение уровня потребления воды для очистки оборудования и установок на 0,2 м3/сутки |  |
| 5 | Организация процесса по дополнительному использование промывных вод в системах (повторного) производственного водоснабжения | 2022-2025 | Внедрение наилучших доступных технических методов к 2026 году | Снижение уровня потребления воды для очистки оборудования и установок на 333,2 м3/ год |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение эффективности вентиляционных систем | 1 раз в 2 года | Соблюдение требований законодательства | Снижение вредного воздействия на ОС, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |
| 2 | Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов №0037, № 0038, №0039 | 1 раз в квартал | Контроль соблюдения норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Подтверждение соблюдения нормативов допустимых выбросов, установленных согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование требования экологической безопасности» |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение соблюдения количества временного хранения отходов производства и периодичность их вывоза. | постоянно | Временное хранение отходов в соответствии с картой-схемой хранения отходов производства и установленным количеством | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы управления окружающей средой в соответствии с национальным стандартом СТБ ISO 14001-2017 | 2022-2025 | Контроль воздействия результатов хозяйственной деятельности на окружающую среду |  | Осуществление менеджмента своих обязательств в области окружающей среды системным образом, что в свою очередь будет вносить вклад в составляющие устойчивости в области окружающей среды. |
| 2 | Организация мониторинга потребления воды, энергии уровней производства отходов и эффективность контрольных мер. | 2022-2031 | Внедрение наилучших доступных технических методов. |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект контроля | Точка отбора проб, ее доступность | Частота мониторинга (контроля) | Контролируемый параметр (вещество) | Метод отбора проб | Методика или процедура анализа | Название лаборатории, осуществляющей контроль, номер и срок действия свидетельства об аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0037, 0038, 0039 | Котельная филиала «Лепельский МКК» | Котлы Ferroli Vappoprex 3G7200 | Труба котельной / доступно | 1 раз в квартал | Концентрации азота диоксида, углерода оксида. | Согласно требованиям действующих НПА и ТНПА | Согласно требованиям действующих НПА и ТНПА | ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области ООС» Витебская ОЛАК Аттестат № BY/112 02.1.1695 от 20.06.2011 г. действителен до 01.09.2026 г. |
| 2 | 1,2,3,4 | Ливневая канализация | При отводе ливневых вод согласно установленной схеме | Выпуск к в водный объект / доступно | 1 раз в квартал | Содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ | Согласно требованиям действующих НПА и ТНПА | Согласно требованиям действующих НПА и ТНПА | ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области ООС» Витебская ОЛАК Аттестат № BY/112 02.1.1695 от 20.06.2011 г. действителен до 01.09.2026 г. |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Планируется внедрение системы управления окружающей средой в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ISO 14001-2017 с целью осуществлять менеджмент своих обязательств в области окружающей среды системным образом, что в свою очередь будет вносить вклад в составляющие устойчивости в области окружающей среды. |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации является неотъемлемой частью. Предприятие проводит политику открытости в экологической сфере и выражает стремление поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с экологическими аспектами производственной деятельности |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Комплексное природоохранное разрешение №21 срок действия с 01 сентября 2017 года по 31 августа 2022 года – соблюдается Внедрение наилучших доступных технических методов: - по проведению модернизация имеющихся локальных очистных сооружений разработана документация, необходимая для архитектурной и инженерной подготовки к реализации инвестиционного проекта в строительстве, включая экономическую и финансовую оценку проекта (таб.26, раздел 1, п.2): - перед объемной мойкой оборудования используется сухая очистка оборудования и установок, ведется работа по приобретению специализированного оборудования для сокращение ручного труда (таб.26, раздел 1, п. 2); - ведутся работы по изучению технической и экономической возможности использования установки мембранной сепарации и предварительной очистки (таб.26, раздел 1, п.3); - работы по удалению остатков масла из трубопровода сжатым воздухом проводились на основании договора со сторонней организацией, ведется работа по приобретению специализированного оборудования (таб.26, раздел 1, п. 4); - ведутся работы по изучению технической и экономической возможности для организации процесса по дополнительному использование промывных вод в системах (повторного) производственного водоснабжения (таб.26, раздел 1, п. 4); - по выключению двигателя транспортного средства и холодильного оборудования во время приемки молока (таб. 26, раздел 2, п. 1); - устанавливаются двух тканевые фильтра на вентсистемы для отделения крупных частиц (таб. 26, раздел 2, п. 2); - оптимизирован дизайн упаковки (мороженое, молоко, творог), включая вес и объем материала, и повторное использование, ведутся работы по применению экоразлагаемых материалов для упаковки (таб. 26, раздел 3, п. 1); - проводится мониторинг потребления воды и энергии, уровней производства отходов и эффективности контрольных мер (таб. 26, раздел 4, п. 2); - применяется восстановление разбавленного, но не загрязненного иным образом, продукта путем высушивания либо сгущения на вакуум выпарных установках (таб. 26, раздел 4, п. 3); - при пастеризации использовать регенеративные теплообменники (таб. 26, раздел 4, п. 4); - повторно используется тепло в технологическом процессе (таб. 26, раздел 4, п. 5); - установлено оборудование для минимизации пусков и остановок оборудования (таб. 26, раздел 4, п. 6). Внедрение системы управления окружающей средой СТБ ИСО 14001 перенесено на 2020-2025 годы в связи с трудной экономической ситуацией, сложившейся на предприятии и еще не определенным статусам подчиненности. (таб. 26, раздел 4, п. 1). |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Целью экологической политики предприятия является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Исходя из экологической политики: 1.Снижение негативного воздействия на окружающую среду 2.Создание условий и механизмов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Создание системы условий и механизмов, обеспечивающих учет экологических аспектов и снижение экологических рисков на всех этапах производственной деятельности; предотвращение загрязнения и сокращение последствий воздействия на окружающую среду, на основе внедрения наилучших существующих технологий; соблюдение работниками предприятия и подрядчиками, производящими работы на объектах предприятия, стандартов и норм в области экологической безопасности. |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Согласно плану предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Обучение персонала: основные положения системы управления окружающей средой |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | Ведение документации в области охраны окружающей среды осуществляется экологом |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Проведение инструктажа в области охраны окружающей среды ответственными лицами |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Согласно инструкции по производственному контролю в области охраны окружающей среды |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | В рамках производственного экологического контроля при выявлении несоответствия системе управления окружающей средой или нарушении иных требований природоохранного законодательства ответственным лицам выдаются предписания о ликвидации нарушений |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Осуществляется производственный экологический контроль согласно плану-графику, проведены работы по проведению предварительного экологического анализа хозяйственной деятельности предприятия |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Отчетность в области охраны окружающей среды 1-отходы (Минприроды) "Отчет об обращении с отходами производства" 1-ос (воздух) "Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов" 1-вода (Минприроды) "Отчет об использовании воды" |

Настоящим ОАО «Витебский мясокомбинат» (Филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат») подтверждает,

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

| Руководитель организации |  |
| --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) ______________ | А.Н. Михайловский |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |

____________

(дата)