- Приложение

к Регламенту административной процедуры,

осуществляемой в отношении субъектов

хозяйствования, по подпункту 6.27.1 "Получение

комплексного природоохранного разрешения

на объект, оказывающий комплексное воздействие

на окружающую среду"

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

12.06.2023 г.

(число, месяц, год)

| Настоящим заявлением | Витебское областное коммунальное унитарное |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица в соответствии |
| предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |
| с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |
| Филиал «Лепельводоканал» ВКУ №3 Чашникского района |  |
| индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых |  |
| природопользователем объектов) |  |

| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение |
| --- | --- |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения) |

- I. Общие сведения

Таблица 1

| N строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 210026 г.Витебск, ул.Замковая, 4-3 (311194 Витебская область, Лепельский район, д.Боровка, 20а) |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Хвалько Алексей Николаевич (Шипкин Юрий Александрович) |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8-0212-60-01-12 info@vitebskoblvodokanal.by vitebskoblvodokanal.by (8-02132-6-52-52 infolepelvodokanal lepelvodokanal.by) |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 36000 «Сбор, обработка и распределение воды» 37000 «Сбор, обработка сточных вод» |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300050052 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 189.05.2000 г №300050052 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |
| 8 | Количество работающего персонала | 236 человек |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Водоснабжения 22831 водоотведения 19570 (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Химическая лаборатория филиала «Лепельводоканал» |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Граховская Юлия Алексеевна 8 02132 6 52 22 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) |  |

- II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистные сооружения г.Новоукомль | 3700 | Чашникский район, г.Новолукомль, Лукомльское шоссе, 19 км | 7,73 | 1967 г | 8000 / 5535 |
| 2 | Очистные сооружения г.Чашники | 3700 | Г.Чашники, ул.Гагарина, 2Б | 3,6 | 1980 г | 1400 / 1172,1 |
| 3 | Очистные сооружения н.п.Новая Заря | 3700 | Чашникский района, н.п.Новая Заря | 0,14 | 2007 | 52 / 31,0 |
| 4 | Очистные сооружения н.п.Октябрьский | 3700 | Чашникский района, н.п. Октябрьский | 0,47 | - | - / 9,1 |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на        листах.

III. Производственная программа

| N п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 36000 (сбор, обработка и распределение воды) | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | 37000 (сбор и обработка сточных вод) | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Таблица 3

- IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- V. Использование и охрана водных ресурсов

- Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Чашникский район |
| 2 | Иные (технологические) нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Чашникский район |
| 3 4 | Хозяйственно-питьевые нужды Иные (технологические) нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Поверхностные воды Водотоки Реки, ручьи Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Чашникский район |
| 5 6 | Хозяйственно-питьевые нужды Иные (технологические) нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Поля фильтрации | Витебская область, Чашникский район |

- Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения используется для: хозяйственно-питьевых нужд; иных (технологические) нужд | Водоснабжение Чашникского района осуществляется из подземных источников водоснабжения – 55 артезианских скважин, суммарной производительностью 1577,3 м3/час (37855,2,6 м3/сут), из них с заключением ГП «Белгосгеоцентра» 52 артскважины суммарной производительностью 1545,65 м3/час (37095,6 м3/сут), без заключения ГП «Белгосгеоцентра» 3 артскважины, в том числе 1 артскважина подлежит ликвидационному тампонажу в 2023 году. Протяженность водопроводных сетей – 184,59 км. 1.артезианская скважина – водоводы 1-го подъема – РЧВ – станция обезжелезивания – РЧВ – станция 2-го подъема – распределительная сеть (потребители, абоненты): г.Новолукомль |
|  |  | 2.артезианская скважина – станция обезжелезивания – РЧВ – станция 2-го подъема - распределительная сеть (потребители, абоненты): г.Чашники, н.п.Тяпино, н.п.Красное Утро, н.п.Почаевичи, н.п.Антополье |
|  |  | 3.артезианская скважина – станция обезжелезивания – распределительная сеть – водонапорная башня – распределительная сеть: н.п.Черея |
|  |  | 4.артезианская скважина – станция обезжелезивания – водонапорная башня - распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Дворец, н.п.Иванск, н.п.Коптевичи |
|  |  | 5.артезианская скважина – распределительная сеть (потребители, абоненты) – водонапорная башня – распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Жуки, н.п.Дайлидовка, н.п.Богданово |
|  |  | 6.артезианская скважина - распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Лукомль, н.п.Краснолуки, н.п.Стражевичи, н.п.Гили, н.п.Латыголичи, н.п.Волосачи, н.п.Крывки, н.п.Белая Церковь, н.п.Занивочье, н.п.Новая Заря, н.п.Кащино, н.п.Проземле, н.п.Браздецкая Слобода, н.п.Закурье, н.п.Круглица, н.п.Гриньки, н.п.Вятеро, н.п.Замочек, н.п.Ольшанка, н.п.Октябрьский, н.п.Большая ведрень, н.п.Малая Ведрень |
| 2 | Схема канализации Система канализации г.Чашники: | Городские сточные воды собираются системой коллекторов и насосных станций (10 ед.), далее подаются в приемную камеру очистных сооружений, сюда же через КНС по напорному коллектору поступают сточные воды микрорайона «Бумажная фабрика», далее сточные воды проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с доочисткой на биологических прудах. Очищенные сточные воды поступают в поверхностный водный объект - водоток (река Улла, бассейна реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей г.Чашники составляет 29,7 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 6117 человек. |
|  | Система канализации г.Новолукомль: | Городские сточные воды собираются системой трубопроводов и канализационных насосных станций (4 ед.), далее подаются на городские очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с доочисткой на биологических прудах. Очищенные сточные воды поступают в поверхностный водный объект - водоток (река Югна, бассейна реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей г.Новолукомль составляет 31,59 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 10025 человек. |
|  | Система канализации н.п.Новая Заря: | Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилфонда и непроизводственных объектов абонентов собираются системой трубопроводов и КНС, далее по напорному коллектору подаются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях. Очищенные сточные воды отводятся в поверхностный водный объект - водоток (ручей Безымянный, река Цитрянка, бассейн реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей н.п.Новая Заря составляет 0,8 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 149 человек. |
|  | Система канализации н.п.Октябрьский: | Хозяйственно-бытовые сточные воды системой трубопроводов собираются и самотеком поступают на КНС, с которой по напорному коллектору поступают на очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях, представленных полями фильтрации. Протяженность канализационных сетей составляет 3,8 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 146 человек. |
|  | Система канализации н.п.Красное Утро: | Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилфонда и непроизводственных объектов абонентов собираются системой трубопроводов по двум самотечным веткам, далее поступают на КНС (2 ед.), откуда ассенизационным мобильным транспортом вывозятся на очистные сооружения г.Чашники. очистные сооружения н.п.Красное Утро (д.Дуброво) находятся на реконструкции. Протяженность канализационных сетей составляет 5,3 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 318 человек. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

- Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максималь ная | суммарная | минимальная | Максималь ная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: Всего 55 артскважины, в том числе 52 артскважины с заключением ГП «Белгосгеоцентр». Под ликвидационный тампонаж 2 артскважины (№08/2000 г.Чашники, №28600 н.п.Тяпино -с заключением), 2 артскважины без актов, удостоверяющих горный отвод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 7 | удовлетв. | 93 | 155 | 538 | 60 | 122 | 7 |
| 2* | 4 | удовлетв. | 167 | 170 | 350,5 | 75 | 103 | 4 |
| 3* | 2 | удовлетв. | 228 | 228 | 120 | 60 | 60 | 2 |
| 4* | 2 | удовлетв. | 131 | 136 | 35 | 10 | 15 | 2 |
| 5* | 2 | удовлетв. | 139 | 142 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 6* | 2 | удовлетв. | 119 | 119 | 36 | 18 | 18 | 2 |
| 7* | 2 | удовлетв. | 193,5 | 193,5 | 72 | 36 | 36 | 2 |
| 8* | 30 1 (на ликвид.) | удовлетв. нераб. | 37 | 242 | 374,15 | 0,5 | 40 | 31 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1) г.Новолукомль (водозабор «Подберезье») – 7 ед.; 2) г.Чашники – 4 ед.; 3) г.Чашники (Бумажная фабрика) – 2 ед.; 4) н.п.Красное Утро (Почаевичи) – 2 ед.; 5) н.п.Ольшанка – 2 ед.; 6) н.п.Иванск – 2 ед.; 7) н.п.Коптевичи – 2 ед.; 8) Одиночные водозаборные скважины Чашникского района – 31 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Новолукомль: Механическая, биологическая очистка, доочистка на биопрудах МОБ.И1.Г | -Приемная камера (гаситель) 1 шт; -решетка механическая 1 шт; -вертикальные песколовки 2 шт; -аэротенки 2 шт; -вторичные отстойники 2 шт; -третичные отстойники 3 шт; -биологические пруды 5 шт; Иловые площадки 10 шт. Место выпуска сточных вод: Чашникский район, г.Новолукомль, поверхностный водный объект, водоток, река Улла | 8000 (92,6) | 5535 (64,063) | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 1 ед. Расходомер ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-222ц |
| 2 | н.п.Новая Заря: Механическая, биологическая очистка МОБ.И1.О | -Камера гашения напора 1 шт; -колодец-отстойник с вертикальной перегородкой 1 шт; -биоблок БИО-М-52 (биосорбер-денитрификатор 1 шт, аэротенк 1 шт, отстойник 1 шт); -контактный колодец 1 шт; -решетка 1 шт; Место выпуска сточных вод: Чашникский район, н.п.Новая Заря, Поверхностный водный объект. Водоток, ручей Безымянный | 52 (0,6) | 31 (0,36) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 3 | г.Чашники: Механическая, биологическая очистка, доочистка на биопрудах МОБ.И1.Г | -Приемная камера 1 шт; -решетка 1 шт; -вертикальные песколовки 2 шт; -здание процеживателей 1 шт; -двухъярусные отстойники 2 шт; -биофильтры 2 шт; -вторичный отстойник 3 шт; -биологические пруды 4 шт; -иловые площадки 4 шт; Место выпуска сточных вод: Чашникский район, г.Чашники, поверхностный водный объект, водоток, река Улла | 1400 (16,2) | 1172 (13,57) | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 1 ед. Средство измерения: СНТ-2 |
| 4 | н.п.Октябрьский: Механическая, биологическая очистка МОБ.Е1.О | -Приемный колодец 1 шт; -отстойник 1 шт; -поля фильтрации 2 шт; -песковые площадки 2 шт | - |  | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 5 | н.п.Красное Утро | Находятся на реконструкции | - | - | - |

- Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |  |
|  |  |  |  | на 2023-2032 гг. | на 20__г. (20_-20_ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод-всего | куб. м/сутки | 4248,9 | 9626,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1550,8 | 3513,6 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод |  |  |  |  |
|  |  | куб. м/сутки | 4248,9 | 9626,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1550,8 | 3513,6 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 679,2 | 1540,2 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,9 | 562,2 |  |
| 3.1 | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 1,1 | 1,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,4 | 0,5 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 1,1 | 1,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,4 | 0,5 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.6 | на иные нужды (технологические) | куб. м/сутки | 678,1 | 1538,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,5 | 561,7 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 678,1 | 1538,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,5 | 561,7 |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 3054,8 | 6931,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1115 | 2529,8 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 3054,8 | 6931,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1115 | 2529,8 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 515 | 1155,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 188 | 421,6 |  |
| 7.1 | в том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 337 | 755,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 123 | 275,7 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 6737,5 | 8448,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2459,2 | 3083,8 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Чашники) | куб. м/сутки | 1172,1 | 1319,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 427,8 | 481,6 |  |
|  | река Югна (г.Новолукомль) | куб. м/сутки | 5534,8 | 7081,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2020,2 | 2584,7 |  |
|  | ручей Безымянный (н.п.Новая Заря) | куб. м/сутки | 31,0 | 47,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 11,3 | 17,5 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 2697,5 | 3792,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 984,6 | 1384,4 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Чашники) | куб. м/сутки | 1053,7 | 1077,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 384,6 | 393,1 |  |
|  | река Югна (г.Новолукомль) | куб. м/сутки | 1612,9 | 2668,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 588,7 | 973,8 |  |
|  | ручей Безымянный (н.п.Новая Заря) | куб. м/сутки | 31,0 | 47,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 11,3 | 17,5 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 4040 | 4655,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1474,6 | 1699,4 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Чашники) | куб. м/сутки | 118,1 | 242,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 43,1 | 88,5 |  |
|  | река Югна (г.Новолукомль) | куб. м/сутки | 3921,9 | 4413,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1431,5 | 1610,9 |  |
|  | ручей Безымянный (н.п.Новая Заря) | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 9,1 | 12,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,3 | 4,5 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |

- VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

- Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

| в составе сточных вод при сбросе в | реку Улла, бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

| в составе сточных вод при сбросе в | реку Югна, бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

| в составе сточных вод при сбросе в | ручей Безымянный (река Цитранка), бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

При  удаленности  фонового створа на расстоянии   500   метров и  контрольного створа

на расстоянии   500   метров от места  выпуска   сточных вод, с дальностью транспор- тирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект ______ километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Река Улла (г.Чашники) 54° 51ʹ 5,44ʺ с.ш. 29° 11ʹ 13,33ʺ в.д. | Водородный показатель рН | - | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 7,9 |
|  | БПК5 | - | 146,2 | 257,3 | 15,1 | 18,2 |
|  | ХПК | - | 279,2 | 408,6 | 61,3 | 80,1 |
|  | Взвешенные вещества | - | 291,3 | 417,4 | 18,2 | 22,1 |
|  | Аммоний ион | - | 22,8 | 29,4 | 10,4 | 14,1 |
|  | Азот общий | - | 28,6 | 33,8 | 12,8 | 17,6 |
|  | Фосфор общий | - | 6,1 | 7,45 | 3,9 | 4,45 |
|  | Сульфат-ион | - | 43,6 | 61,5 | 31,3 | 45,7 |
|  | Хлорид-ион | - | 101,7 | 123,7 | 53,7 | 84,6 |
|  | Минерализация | - | 534,2 | 689,7 | 335,9 | 504,7 |
|  | СПАВ | - | 1,63 | 1,78 | 0,459 | 0,654 |
| Река Югна (г.Новолукомль) 54° 39ʹ 16,26ʺ с.ш. 29° 10ʹ 15,83ʺ в.д. | Водородный показатель рН | 6,5-9,0 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,8 |
|  | БПК5 | 212-1001 | 109,1 | 284,1 | 23,03 | 43,0 |
|  | ХПК | - | 445,1 | 934,0 | 100,1 | 298,0 |
|  | Взвешенные вещества | 300-500 | 247,8 | 453,1 | 19,5 | 26,5 |
|  | Аммоний ион | - | 31,2 | 47,9 | 14,1 | 20,7 |
|  | Азот общий | 33-63 | 32,1 | 50,5 | 15,4 | 26,7 |
|  | Фосфор общий | 6,2-7,2 | 9,4 | 32,1 | 4,8 | 28,6 |
|  | Сульфат-ион | 100 | 43,8 | 66,4 | 33,92 | 62,1 |
|  | Хлорид-ион | 300 | 80,84 | 125,34 | 54,94 | 108,7 |
|  | Минерализация | 1000 | 715,3 | 985,3 | 374,9 | 486,0 |
|  | СПАВ | 2,1-5,1 | 1,85 | 1,960 | 0,702 | 0,810 |
|  | Нефтепродукты | 1,2-3,6 | 1,69 | 2,16 | 0,571 | 0,654 |
| Ручей Безымянный, (река Цитранка) (н.п.Новая Заря) 54° 41ʹ 33,25ʺ с.ш. 29° 0ʹ 4,14ʺ в.д. | Водородный показатель рН | - | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,9 |
|  | БПК5 | - | 97,7 | 194,2 | 21,65 | 35,5 |
|  | ХПК | - | 236,9 | 470,0 | 95,38 | 204,5 |
|  | Взвешенные вещества | - | 138,5 | 335,1 | 24,0 | 29,5 |
|  | Аммоний ион | - | 19,97 | 28,4 | 13,97 | 29,4 |
|  | Сульфат-ион | - | 44,02 | 64,1 | 29,5 | 54,7 |
|  | Хлорид-ион | - | 55,3 | 87,3 | 44,8 | 80,7 |
|  | Минерализация | - | 435,6 | 554,4 | 348,3 | 605,8 |
|  | СПАВ | - | 1,738 | 2,62 | 0,62 | 1,15 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2023 - 2032 гг.) | на 20__ г. (20__ - 20__ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Чашники 54° 51ʹ 5,44ʺ с.ш. 29° 11ʹ 13,33ʺ в.д. Выпуск в водоток – река Улла, бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,4 | 6,5-8,5 |  |
|  | БПК5 | 3,44 | 25,0 |  |
|  | ХПК | 18,71 | 125,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 13,32 | 30,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,355 | 25,0 |  |
|  | Азот общий | 0,71 | 25,0 |  |
|  | Фосфор общий | 0,2 | 4,5 |  |
|  | Сульфат-ион | 12,2 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 19,3 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 106,4 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,12 | 0,52 |  |
| г.Новолукомль: 54° 39ʹ 16,26ʺ с.ш. 29° 10ʹ 15,83ʺ в.д. Выпуск в водоток – река Югна, бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,3 | 6,8-8,5 |  |
|  | БПК5 | 3,25 | 25,0 |  |
|  | ХПК | 31,7 | 125,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 10,82 | 30,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,334 | 25,0 |  |
|  | Азот общий | 0,71 | 25,0 |  |
|  | Фосфор общий | 0,175 | 4,5 |  |
|  | Сульфат-ион | 18,4 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 22,8 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 149,8 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,161 | 0,68 |  |
|  | Нефтепродукты | 0,053 | 0,51 |  |
| н.п.Новая Заря 54° 41ʹ 33,25ʺ с.ш. 29° 0ʹ 4,14ʺ в.д. Выпуск в водоток – Ручей Безымянный (река Цитрянка), бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,5 | 6,8-8,5 |  |
|  | БПК5 | 4,3 | 25,0 |  |
|  | ХПК | 63,6 | 125,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 6,32 | 30,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,301 | 25,0 |  |
|  | Сульфат-ион | 464,0 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 29,9 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 31,8 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,107 | 0,56 |  |

- VII. Охрана атмосферного воздуха

- Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ ника выбро са | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2023 - 2032гг. |  |  | на 20__ г. (20_ - 20_ гг.) |  |  |  |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Площадка: Очистные сооружения г.Новолукомль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Приемная камера | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,014 | 0,450 |  |  |  | - |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,025 |  |  |  | - |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,078 | 2,458 |  |  |  | - |  |
| 0002 | Павильон решеток | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,001 | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,004 | 0,107 |  |  |  |  |  |
| 6003 | Песколовки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,012 | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,084 | 2,661 |  |  |  |  |  |
| 6004 | Первичные отстойники | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,086 | 2,726 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,004 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,278 | 8,754 |  |  |  |  |  |
| 6005 | Иллоуплотнители вертикальные | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,006 | 0,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,039 | 1,234 |  |  |  |  |  |
| 6006 | Первичные отстойники вертикальные | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,013 | 0,416 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,075 | 2,357 |  |  |  |  |  |
| 6007 | Аэрофильтры | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,074 | 2,319 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,004 | 0,124 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,492 | 15,513 |  |  |  |  |  |
| 6008 | Вторичные отстойники | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,004 | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,036 | 1,144 |  |  |  |  |  |
| 6009 | Вторичные отстойники, контактный резервуар | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,004 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,032 | 1,002 |  |  |  |  |  |
| 6010 | Иловые площадки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,027 | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,157 | 3,647 |  |  |  |  |  |
| 6011 | Песковые площадки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,005 | 0,158 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,017 | 0,527 |  |  |  |  |  |
| 6012 | Биологические пруды | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,020 | 0,476 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,418 | 9,711 |  |  |  |  |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2023 - 2032 гг. |  | на 20__ г. (20_ - 20_ гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Очистные сооружения г.Новолукомль . (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 6001, 0002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012 | 0,266 | 8,002 | - | - |
| 2 | Метан | 0410 | 4 |  | 1,710 | 49,115 | - | - |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 |  | 0,012 | 0,375 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x |  |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,375 | x |  |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x |  |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 57,117 | x |  |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | 1,988 | 57,492 |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x |  | x |  |
| ИТОГО |  |  |  | x | x |  | x |  |

- IX. Обращение с отходами производства

- Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2023 г. (20__- 20_гг.) | на 2024 - 2032гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2 |  | 1 <3> | 0 | 14 | 0 |
| 3 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 |  | 21,131 | 42,262 |
| 6 |  | 4 |  | 462,70 | 925,40 |
| 7 |  | Неопасные |  | 0,81 | 1,62 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  |  | 484,641 | 969,282 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 11 |  | 1 <3> | 0 | 14 | 0 |
| 12 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  |  |  |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 |  | 21,131 | 42,262 |
| 43 |  | 4 |  | 462,70 | 925,40 |
| 44 |  | Неопасные |  | 0,81 | 1,62 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  |  | 484,641 | 969,282 |

- Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Отходы с неустановленным классом опасности отсутствуют.

- X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или)

- захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2023г. | на 2024 - 2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | третий | Полигон ТКО г.Чашники | 0,84 | 1,68 |
| Отбросы с решеток | 8430100 | третий | Полигон ТКО г.Чашники | 14,175 | 28,35 |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | третий | Полигон ТКО г.Чашники | 6,116 | 12,232 |
| Ил активный очистных сооружений | 8430300 | четвертый | Полигон ТКО г.Чашники | 354,65 | 709,3 |
| Песок из песколовок | 8430500 | четвертый | Полигон ТКО г.Чашники | 108,05 | 216,1 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО г.Чашники | 0,81 | 1,62 |

- XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение локального мониторинга окружающей среды, объектами наблюдения которого являются сточные воды, сбрасываемые после очистных сооружений г.Чашники в р.Улла и после очистных сооружений г.Новолукомля в р.Югна | с установленной периодичностью | Контроль качества очищенных сточных вод и их воздействия на окружающую среду | Соблюдение природоохранного законодательства, снижение сброса загрязняющих веществ в поверхностный водный объект |  |
| 1.2 | Своевременное выполнение аварийных работ по устранению утечек воды из водопроводных сетей, башен, колонок, регулярная поверка и ремонт приборов учета, оптимизация расположения водозаборных колонок в населенных пунктах согласно нормативам | постоянно | Рациональное использование водных ресурсов | Сокращение потерь и неучтенных расходов воды из системы коммунального водоснабжения, увеличение срока службы оборудования, снижение уровня энергозатрат |  |
| 1.3 | Ведение учета добываемых подземных вод, сбрасываемых стчных вод и предоставление отчета об использовании вод в установленном законодательством порядке | постоянно | Рациональное использование водных ресурсов | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за состоянием мест сбора и временного хранения отходов производства | постоянно | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды |  |
| 3.2 | Усиление контроля за соблюдением сотрудниками требований действующего законодательства в области обращения с отходами производства | постоянно | Повышение экологической осведомленности сотрудников | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Получение актов, удостоверяющих горный отвод на две артезианские скважины: Осташево, Почаевичи | 2023 | Получение заключения ГП «Белгосгеоцентр» о возможности добычи заявленных объемов подземных вод | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.2 | Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод | 2023 | Получение заключения ГП «Белгосгеоцентр» о возможности добычи заявленных объемов подземных вод | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.3 | Установка прибора учета сточных вод на очистных сооружениях н.п.Новая Заря | 2025 | Учет сточных вод на очистных сооружениях | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.4 | Ликвидационный тампонаж артскважины №28600 н.п.Тяпино | 2023 | Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод, загрязнения водоносных горизонтов | Обеспечение экологической безопасности водоносных горизонтов |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очистные сооружения г.Чашники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Улла | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, р.Улла, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, р.Улла, 500 м нижевыпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| Очистные сооружения г.Новолукомль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Югна | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, р.Югна, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, р.Югна, 500 м ниже выпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация |
| Очистные сооружения н.п.Новая Заря |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей Безымянный | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, ручей, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, ручей, 500 м ниже выпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |

- XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

- XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Система управления окружающей средой отсутствует.

| Настоящим | Филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, |
| отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация,  указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной,

полной и точной;

не возражает  против размещения  общественного уведомления и заявления

на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Руководитель организации

| Директор филиала «Лепельводоканал» |  |  |  | Ю.А.Шипкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

12.06.2023 г.

(дата)

Исп.Граховская 6 52 52

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.